Для служебного пользования

Инв.№ 5498 ДСП

Экз.№

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Вавиловское сельское поселение»

Бакчарского района Томской области

Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор  							        Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						        Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						        Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							                   Енина О.С.

Ведущий архитектор проекта						        Новинькова Н.Н.

Главный инженер проекта						 	        Егорова Г.Л.

Санкт-Петербург

2013

О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	7

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Экономико-географическое положение поселения	9

2. Природно-ресурсный потенциал	11

2.1.Климат	11

2.2. Гидрологическая характеристика	12

2.3. Инженерно-геологическая характеристика	13

2.4. Биологические ресурсы	18

2.4.1. Лесные ресурсы и использование лесов	18

2.4.2. Охотничьи ресурсы	20

2.4.3. Ресурсы дикорастущих растений	20

2.5. Земельный фонд и муниципальное устройство	22

3. Комплексная оценка территории поселения. Зоны и Территории с установленными ограничениями	25

3.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории	29

4. Социально-экономическое развитие территории	31

4.1. Потенциал развития экономики	31

4.2. Демографический потенциал	34

4.3. Жилищный фонд	36

5. Планировочная организация территории. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	39

5.1. Существующая планировочная и функциональная организация территории	39

5.2. Проектная планировочная структура	41

5.3. Озеленение территории д.Вавиловка	45

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	47

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	52

7.1 Автомобильные дороги	52

7.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	58

7.3 Объекты обслуживания и хранения автотранспорта	58

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	60

8.1. Водоснабжение	60

8.2. Водоотведение	66

8.3. Электроснабжение	69

8.4. Теплоснабжение	71

8.5. Газоснабжение	73

8.6. Системы связи	73

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ	76

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	82

10.1. Охрана атмосферного воздуха	83

10.3. Санитарно-защитные зоны	84

10.4. Охрана поверхностных и подземных вод	86

10.5. Охрана почв	88

10.6. Отходы производства и потребления	89

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	92

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций  ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	94

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	101

14. Основные технико-экономические показатели	105

П Р И Л О Ж Е Н И Я	107

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  |  | Наименование | гриф | Инв.№ | масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании |  | НС |  | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение социальная инфраструктура, автомобильные дороги местного значения) |  |  |  |  |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  | НС |  | б/м |
|  | Карта функционального зонирования поселения |  | НС |  | б/м |
|  | Карта функционального зонирования населенных пунктов лист 1 д. Вавиловка лист 2 д. Сухое лист 3 – с.Подольск |  | НС |  | б/м |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов лист 1 - электро-, тепло-, газоснабжение, связь лист 2 - водоснабжение населения, водоотведение лист 3 - автомобильные дороги местного значения |  | НС |  | б/м |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию |  | ДСП |  | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |  |
|  | Карта использования территории поселения. Карта ограничений |  | ДСП | 11410 | 1:25 000 |
|  | Карта расположения объектов местного значения поселения. Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий |  | ДСП | 11411 | 1:25 000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. |  | ДСП | 11412 | 1:25 000 |
| - . | Карта фрагментов границ и зон населенных пунктов лист 1 д. Вавиловка, лист 2 д. Сухое, лист 3 с.Подольск |  | ДСП | 11413 | 1:5000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов лист 1 - электро-, тепло-, газоснабжение, связь лист 2 - водоснабжение населения, водоотведение лист 3 - автомобильные дороги местного значения |  | ДСП | 11414 | 1:5000 |
| - 1 | CD диск |  | ДСП |  | - |
| Правила землепользования и застройки |  |  |  |  |  |
|  | Правила землепользования и застройки |  | НС |  | - |
|  | Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями использования территории. |  | НС |  | б/м |
|  | CD диск |  | НС |  | - |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования «Вавиловское сельское поселение» Бакчарского района Томской области разработан  в рамках муниципального контракта между Муниципальным казенным учреждением «Администрация Вавиловского сельского поселения» и  Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики»  № 5 от 21 декабря 2012 г.  в соответствии с техническим заданием на разработку.

Проект генерального плана разрабатывается в соответствии с основополагающими федеральными законами Российской Федерации - Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 191 от 29.12.2004 г.), Земельный кодекс РФ (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.), Водный кодекс РФ 2006 (ФЗ № 74, 03.06.2006 г.), ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») и с другими нормативно-правовыми документами.

Состав проекта определен Техническим заданием в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (новая редакция).

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую).

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов. Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения по планировочной организации и транспортному обслуживанию проектируемой территории, разработать схемы внешнего инженерного обеспечения.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Прогноз развития территории поселения и функциональное зонирование помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития городского поселения. В основе проектного решения будут заложены принципы устойчивого развития территории.

Данный проект генерального плана выполняется на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год;

Проект генерального плана  разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории поселения в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней, а также документами территориального планирования:

- -Схема территориального планирования Томской области (Утверждена Постановлением Администрации Томской области № 204а от 08.07.2011 г.)

- Программа «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»

- -Программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 2011-2013 годы»

- -Схема территориального планирования Бакчарского муниципального района (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2011 г., проект)

- -Программа социально-экономического развития муниципального образования 
 «Вавиловское сельское поселение Бакчарского района» на период 2007-2012 г.г.

- -Программа    «Обеспечение    условий устойчивого развития    личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в Вавиловском сельском поселении на 2011 - 2012 годы».

- ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Бакчарский  район" на 2011 - 2014 годы"

- ДЦП "Развитие  личного подсобного  хозяйства  в  Бакчарском  районе  на  2013-2015 годы"

- ДЦП "Социальное развитие села Бакчарского района Томской  области до 2014 года"

- ДЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2013-2015 годы"

- ДЦП "В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Бакчарского района Томской области на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года"

- ДЦП "Газификация Бакчарского района на 2013-2015 годы"

Состав проектных материалов соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Графические материалы выполнены в ГИС «ArcGis».

Исходные данные по разделам генплана представлены по состоянию на 01.01.2013 г.

В разработке данного проекта участвовал творческий коллектив в составе:

Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

Главный инженер проекта – Егорова Г.Л.

Главный архитектор проекта – Новинькова Н.Н.

Отдельные разделы проекта разработали:

Архитектурно-планировочное решение. Функциональная организация и  градостроительное зонирование территории ……….ведущий архитектор Новинькова Н.Н.

Экономический блок вопросов...........................................ведущий инженер  Бойко Т.В.

Климат, инженерно-геологические условия, инженерная подготовка территории ………… ……………………………………………………………………….  инженер Успенская И.Е.

Комплексная  оценка территории, земельный фонд, природоохранные мероприятия ………………………………………………………………………………  ГИП Егорова Г.Л.

Транспортная инфраструктура..........................................ведущий инженер  Сарыкова Е.Ю.

Энергоснабжение.................................................................... ведущий инженер Шмелев И.М.

Водоснабжение и водоотведение...........................................................инженер Корсаков К.С.

Связь,  ЧС  природного и техногенного характера ……….ведущий инженер  Шмелев И.М.

Компьютерное оформление проекта - инженер Логвиненко И.С., инженер  Ступа Е.Е.

# 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Экономико-географическое положение поселения

Первые поселенцы на территории Вавиловского поселения появились в середине Х1Х века. Это были отдельные семьи старообрядцев, которые спасались от преследований патриарха Никона. Например, на территории деревни Вавиловка проживала семья Вавилова. Места были богаты боровой дичью, водоплавающей птицей, рыбой, промысловым зверьем, а также ягодами, грибами, кедровыми орехами.

В советское время, в 1932-33 годах, на территорию поселения активно ссылались раскулаченные крестьяне из Алтайского края. Позже таким же образом здесь появились и представители народов Прибалтики. В это время были созданы поселки Вавиловка, Сухое, Малиновка, Аландино, Усть-Галка, Подольск.

Переселенцы стали осваивать глухие места: раскорчевывали площади под строительство жилья, посевы, прокладывали просеки для дорог, укладывали гати. В поселках Вавиловка и Сухое  были организованы колхозы.

В с. Подольск был создан леспромхоз, который способствовал быстрому росту поселения в довольно крупное село. Но с истощением в лесном массиве запасов деловой древесины леспромхоз прекратил свое существование, и село начало приходить в упадок, стало депрессивным. В настоящее время в Подольске проживает 15 человек.

В 50-е годы ХХ века на основании организованного набора рабочих в районы Крайнего Севера количество жителей деревень современной территории поселения резко возросло,  изменился и национальный контингент, т.к. основную часть новых переселенцев составили чуваши (до 70%).

Муниципальное образование «Вавиловское сельское поселение» административно входит в состав Бакчарского района Томской области, расположенного в юго-западной части Томской области.

Общая площадь поселения в административных границах составляет 88080 га (3,5% от площади района), являясь самым небольшим по площади территории поселением Бакчарского района. Численность населения – 737 чел. на 01.01.2013 г. (5,7%).

Вавиловское сельское поселение расположено в северо-восточной части района. Граничит на востоке – с Плотниковским, на юго-востоке – с Поротниковским, на юге и юго-западе – с Бакчарским, на западе с Высокоярским сельскими поселениями Бакчарского района, северная граница проходит по территории Чаинского района Томской области.

Территория поселения расположена по обе стороны реки Бакчар ниже устья реки Галка и по левому берегу реки Галка, которая разграничивает его с Бакчарским и Плотниковским поселениями. Вдоль левого берега реки Галка тянется сплошной болотный массив.

В состав Вавиловского сельского поселения входят 3 сельских населенных пункта: дер. Вавиловка, дер. Сухое, с. Подольск.

Административный центр поселения  - деревня Вавиловка.

Расстояние от дер.Вавиловка до ближайших административных центров составляет:

- г. Томск – 235 км;

- г. Колпашево – 267 км;

- с. Подгорное – 138 км;

- с. Мельниково – 152 км.

Расстояние от дер. Вавиловка до районного центра - с. Бакчар - 10 км, до дер.Сухое -19 км, до с.Подольск – 49 км.

Вавиловское сельское поселение находится в неблагоприятной климатической зоне и относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. На современном этапе освоение территории поселения связано с сельскохозяйственной деятельностью в рамках малых форм хозяйствования.

Большую часть территории района – 90% занимают малоосвоенные лесные территории. По породному составу преобладают насаждения мелколиственного и смешанного состава, есть темнохвойные насаждения, в том числе кедровые леса.

Минерально-сырьевая база представлена только двумя месторождениями торфа.

Важным ресурсом являются сельскохозяйственные угодья. В поселении имеется достаточно естественных кормовых угодий для разведения крупного рогатого скота.

Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом. Вавиловское поселение располагается вблизи от основной транспортной магистрали области – региональной автомобильной дороги Томск – Бакчар, продолжающейся далее в направлении Бакчар – Вавиловка – Богатырёвка – Высокий Яр – Парбиг.

Положительные факторы экономико-географического положения:

- наличие автотранспортной связи с населенными пунктами поселения, с. Бакчар и областным центром.

- расположение в 10 км от административного центра района с.Бакчар

- наличие сельскохозяйственных и лесных угодий.

- возобновляемые природные ресурсы,

- перспективное для освоения месторождение железорудного сырья Бакчарского района.

Негативные факторы экономико-географического положения:

- сложные природно-климатические условия.

- длительный отопительный сезон, требующий больших коммунальных затрат.

- высокая залесенность и заболоченность территории

- подтопление  пос. Подольск

В долгосрочной перспективе развитие Вавиловского поселения как и в целом района связано с Бакчарским железорудным месторождением, уникальным по объемам прогнозных запасов.

# 2. Природно-ресурсный потенциал

- 2.1.Климат

Климат территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, коротким теплым летом, поздними весенними и ранними  осенними заморозками. Его формирование обусловлено взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90 ккал/см2. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Среднегодовая температура воздуха составляет +1,1°С, среднемесячная температура летних месяцев +16,30С, зимних -13,50С, в отдельные годы  зимние температуры снижаются до -52-580С. Первые заморозки наблюдаются в среднем 10 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 105-115 дней. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в начале апреля и октября.

Среднегодовое количество осадков составляет 485 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года – июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 29% от общего их количества за год. Снежный покров наблюдается в среднем, с середины октября до середины апреля. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября. Снег удерживается в среднем 179 дней.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. Среднегодовая скорость ветра невелика 3,3 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в мае-апреле и октябре-ноябре. Увеличение скорости ветра при отрицательных температурах воздуха усиливает суровость климата. Скорости ветра северных румбов, небольшие и охлаждающий эффект создается в основном за счет низкой температуры воздуха. При южных ветрах охлаждающий эффект формируется совместным действием отрицательных температур и значительных скоростей ветра.

Ниже, в таблице, приводятся сведения о повторяемости (%) направлений ветра в с. Бакчар (по данным Томского гидрометцентра).

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 9 | 7 | 6 | 8 | 20 | 28 | 12 | 10 |

Строительно-климатическое районирование

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет минус 400С, обеспеченностью 0,92 – минус 240С. Продолжительность отопительного периода составляет 236 дней. Ввиду отсутствия населенных пунктов поселения в справочнике, данные взяты по ближайшему населенному пункту г.Томск (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г; СП 131.13330.2011 – находится в стадии актуализации).

- 2.2. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Бакчар и ее притоками.

Основные гидрографические характеристики рек приводятся в таблице 2.2.1.

| Таблица 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные гидрографические характеристики рек |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бакчар | Чая | пр | 194 | 348 | 7310 |
| 2 | Галка | Бакчар | лв | 132 | 145 | 1300 |
| 3 | Тикзо | Бакчар | пр | 120 | 24 | н.с. |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Питание рек смешанное; основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

Стоковый режим

В питании рек участвуют талые воды сезонных и высокогорных снегов, осадки и подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60-90% годового стока.

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года.

Основной фазой рек является половодье, в период которого наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Половодье

Начало половодья приходится на конец апреля – начало мая.

Средняя продолжительность половодья – 83-140 дней.

Основным источником питания рек в период половодья являются осадки.

Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. Снеговой сток составляет 75-100% годового, дождевой –0-10%, грунтовый – 0-20%.

Летне-осенняя межень

После прохождения половодья на реках территории на 3-4 месяца (с июня по октябрь) устанавливается летне-осенняя межень.

Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Летние паводки начинаются еще на спаде половодья и продолжаются до начала ледовых явлений.

Наименьшие расходы за период летне-осенней межени наблюдается в августе-сентябре.

Зимняя межень

Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Уровни зимней межени являются самыми низкими в году. Наиболее низкие уровни воды наблюдаются во второй половине зимы, как правило, в феврале-марте. Водный режим рек в период зимней межени находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом на реках.

Реки характеризуются устойчивым ледоставом.

| Таблица 2.2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоковые характеристики рек |  |  |  |
| Река | Расходы, м3/сек. |  |  |
|  | средний годовой | годовой 95% обеспеченности | минимальный 30-дневный 95% обеспеченности |
| Бакчар | 23,5 | 13,33 | 2,08 |

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воды рек за теплый период (апрель – октябрь) в среднем составляет  9,5°С.

Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в первой декаде мая.

Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения - 16 -18°С.

В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная температура в сентябре на реках составляет 9 - 11°С.

В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 2°С.

Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах ноября.

Ледовый режим

Ледостав в среднем наступает в начале ноября.

Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105 – 107 см.

Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см.

Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней.

Полное очищение ото льда происходит в середине мая.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

В реках нет обилия рыбы,  поэтому наличие рыбных запасов не имеет промыслового значения. Также русла рек характеризуются низким уровнем вод и не имеют транспортного значения.

Кроме рек на территории Вавиловского сельского поселения имеется ряд мелких естественных водоемов и два искусственных: Малиновский и Вавиловский пруды.

Обеспеченность поверхностными водами

Вавиловское сельское поселение входит в состав Бакчарского района, который, в свою очередь, относится к территории относительно обеспеченной поверхностными водами (в разрезе ресурсов Томской области).

- 2.3. Инженерно-геологическая характеристика

При составлении данного раздела использованы материалы ОАО «Томскгеомониторинг», проектов «Схемы территориального планирования Томской области» (2010г), «Схемы территориального планирования Бакчарского района» (2012г.), а также использованы сведения, предоставленные Управлением по недропользованию по Томской области (ТОМСКНЕДРА).

- Рельеф

- МО «Вавиловское сельское поселение» находится на севере Бакчарского района. В геоморфологическом плане территория поселения приурочена к Васюганской наклонной равнине. По генезису эта часть низменности представляет приледниковую озерно-аккумулятивную равнину, в основном среднечетвертичного возраста, с абсолютными отметками от 93м до 118м над уровнем моря. Рельеф представляет собой плоскую, местами всхолмленную, большей частью заболоченную поверхность.

Гидрографическая сеть поселения представлена р. Бакчар и ее притоками. Реки отличаются большой извилистостью, незначительными уклонами, медленным течением, слабовыраженными водоразделами. Большинство рек берет свое начало из болот. Реки имеют длительный период замерзания. Русла рек очень глубокие, поэтому редко выходят из берегов, только в годы обильного снеготаяния. Основным источником питания рек служат весенние талые воды, летом и осенью они подпитываются водой из болот, дождями и грунтовыми водами. В период прохождения весеннего половодья по данным МЧС возможно подтопление части населенного пункта Подольск, а также дороги  Бакчар-Подольск на участке протяженностью 20м.

Кроме рек на территории Вавиловского сельского поселения имеется ряд мелких естественных водоемов и два искусственных: Малиновский и Вавиловский пруды.

Немалые площади занимают болота, торфяники. Так, вдоль левого берега р. Галка тянется сплошной болотный массив, относящийся к началу самого большого болота в мире - Васюганского, общая площадь которого составляет 5269437га. Болото является основным источником пресной воды в регионе, здесь расположено большое количество озёр. Болота содержат огромные запасы торфа и противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод.

Геологическое строение

В геологическом строении до глубины 150-170м принимают участие отложения различного возраста и генезиса: от меловых (отложения фундамента, выходящего на поверхность в бортах рек) до четвертичных (от склоновых отложений водоразделов до аллювиальных отложений долин рек), характеристика приведена ниже в таблице 1.

Таблица 2.3.1

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Мощность отл., м | Площадь распространения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меловые отложения, K2 |  |  |  |  |
| Меловые отложения, K2 | отложения континентального генезиса | 15-20 | повсеместно |  |
| Палеогеновая, Pg |  |  |  |  |
| Палеогеновые отложения, Pg (свиты: Люлинворская, Юрковская, Новомихайловская и др.) | аллювиально-озерные пески разнозернистые с гравием, галькой, глины | 0-70 | практически повсеместно | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Четвертичная, Q |  |  |  |  |
| Четвертичные отложения, Q (свиты: Кочковская, Смирновская, Федосовская и Пайдугинская) | глины, суглинки, супеси, с гравием и галькой | до 20 | в пределах водо-разделов и их склонов | Являются основаниями фундаментов зданий и сооружений |
| Современные отложения, - пойменные отложения -техногенные грунты | песч.-гравийные, суглинки, торф, илы, насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор | 2 до 10-15 0-3 | долины рек локально | Являются основаниями фундаментов зданий и сооружений |

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям отложений. При этом источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на большей части территории Вавиловского сельского поселения являются водоносные комплексы палеогеновых отложений, которые отличаются высокими дебитами и удовлетворительным качеством подземных вод. Ниже в таблице 2 приводятся сведения по основным водоносным горизонтам и комплексам.

Таблица 2.3.2

Сведения по основным водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м | Уд. дебиты, л/сек | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК в четвертичных отложениях aQ3-4: |  |  |  |  |
| - ВГ типа «верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 | незначительные | в ХПВ не участвуют |
| - ВГ пойм и террас | поймы рек надп. терраса | от 0 до 25/ до 10 | н.с. | ХПВ индивидуальными колодцами |
| ВК в палеогеновых отложениях: - лагерносадско-юрковско-новомихайловский | повсеместно | 60-150 / до 70 | н.с. | используется для централизованного ХПВ, ПТВ населенных пунктов |
| ВК в меловых отложениях, K2 | повсеместно | 100 и более / н.с. | не более 0,08-0,1 | практического значения для ХПВ не имеет |

Эксплуатация подземных вод осуществляется МУП Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс», имеющим лицензию (ТОМ 01729 ВЭ), в пределах разрешенных (предельно-допустимых) объёмов (лимитов) водопотребления. Запасы подземных вод не оценены (не утверждены).  Водозаборы  для добычи подземных вод представляют собой участки недр с одиночными  скважинами, располагающимися  в окраинных частях населённых пунктов. Участкам недр придается статус горного отвода, совпадающего с границами первого пояса зоны санитарной охраны строгого режима.

Физико-геологические процессы

Современные геологические и инженерно-геологические процессы (эндогенные и экзогенные) относятся к числу наиболее динамичных компонентов геологической среды.

Нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного региона, в том числе и населённого пункта, для целей проектирования и строительства, принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом новых карт А, В и С общего сейсмического районирования, утвержденных Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН). Согласно указанным выше нормативным документам на территории поселения возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64: 6 баллов – в среднем один раз в 1000 лет.

Сейсмическая и геодинамическая активность территории Томской области очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории. При новом строительстве крупных промышленных, энергетических, транспортных объектов учет ОСР-97 обязателен.

На территории Вавиловского поселения экзогенные геологические процессы (ЭГП) являются одним из основных факторов, определяющих в значительной степени хозяйственную освоенность территории.

ЭГП различны по генезису, степени проявления.

Мониторинговые наблюдения за ЭГП проводятся на базе организованной государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС) силами ОАО «Томскгеомониторинг».

Основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории поселения, являются:

- заболачивание и заторфовывание;

- затопление паводковыми водами.

В период прохождения весеннего половодья возможно подтопление части населенного пункта Подольск. Так же н.п Подольск может оказаться отрезанными от автомобильного сообщения, вследствие подтопления дороги  Бакчар-Подольск на участке протяженностью 20м;

- подтопление грунтовыми водами.

Подтопление зданий и сооружений грунтовыми водами может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Основной природной причиной является повышение уровня грунтовых вод при наводнениях и паводках. При этом в первую очередь страдают земли и объекты на поймах рек, днищах отмерших проток, на болотах и заболоченных землях. К числу техногенных причин подтопления относятся: затрудненный поверхностный сток из-за строительства дорог, свайных фундаментов, засорения и заиливания дренажных систем, русел ручьев и ручьев;

- процессы береговой и овражной эрозии. Боковая речная (береговая) эрозия развита в бортах долин по р. Бакчар и ее притоков.

Оценка инженерно-геологических условий

Оценка территории выполняется по результатам анализа данных геолого-гидрогеологического строения, опасных природных процессов, наличия минерально-сырьевых ресурсов.

Исходя из вышеперечисленных факторов, а также с учетом инженерно-геологического районирования территории Томской области, в основу которого положено геоморфологическое строение, можно выделить территории условно благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории нормативного недропользования (с особыми условиями использования).

К территориям условно благоприятным для освоения относятся незаболоченные участки полого-наклонной равнины. Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить гравийные и галечниковые разности грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем, а также пески различной зернистости с включениями гальки и  гравия до 20-30 %, реже супеси, суглинки и скальные породы.

Грунты устойчивы, расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01-83х) (1995г.) изменяется от 2,0-2,5 кгс/см2 и более.

К территориям, имеющим ограничения для градостроительного освоения, относятся равнины с развитием грунтов с пониженной несущей способностью, имеют широкое распространение, характеризуются развитием процессов заболачивания и заторфовывания.

К территориям, неблагоприятным для  градостроительного освоения, относятся:

- поймы рек;

- склоны долин, осложненные овражной и береговой эрозией;

- заболоченные с мощностью торфа более 2,0м;

- территории, затопляемые паводками 1% обеспеченности.

К территориям с особыми условиями использования относятся площади залегания полезных ископаемых. Характеристика месторождений полезных ископаемых приведена ниже в разделе «Минерально-сырьевые ресурсы».

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Вавиловского сельского поселения представлены следующими видами полезных ископаемых: углеводородное сырье, железо и торф.

Углеводородное сырье. В рамках "Государственной программы геологического изучения недр и воспроизводству минерально - сырьевой базы на территории Томской области» в 2003-2006гг были проведены сейсморазведочные работы в том числе и на территории Бакчарского района. В ходе работ были построены глубинные разрезы, выполнена количественная оценка ресурсов углеводородного сырья и пр.

Территория Вавиловского сельского поселения попадает на участок недр № 98,  входящий в нераспределённый фонд недр по углеводородному сырью Томской области.

Железо. На территорию поселения попадает часть Бакчарского железорудного месторождения-проявления (часть Чумакаевского участка), расположенного в междуречье рек Андарма и Икса и занимающего площадь в 16 тыс. км². Месторождение является одним из крупнейших проявлений железной руды в России и мире. Запасы железной руды в целом по месторождению оцениваются в 28,7 млрд тонн. В настоящее время срок действия лицензии на поиск и разведку руды на Чумакаевском участке истек.

Торф. По состоянию на 01.01.2011 года на территории Вавиловского  сельского поселения и смежных с ним поселений территориальным балансом запасов торфа  учтены 2 торфяных месторождения перспективных для разведки, находящихся в нераспределённом фонде недр. Сведения по месторождениям торфа представлены в таблице 3. Кроме того, на территории поселения находятся неоценённые участки уникального Васюганского торфяного месторождения.

Пути использования торфа:

- получение компостов и удобрений на основе торфа;

- получение торфа фрезерного, производство брикетов, получение торфа кускового для коммунально-бытовых нужд;

- получение гуминовых препаратов.

Таблица 2.3.3

Сведения о запасах месторождений, учтенных балансом

| Наименование месторождения и местоположение | Недрополь-зователь, лицензия | Балансовые запасы |  | Прогнозные ресурсы и забалансовые запасы | Примечание (Орган, утвердивший запасы, дата утверждения и номер протокола) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Торф, тыс.т |  |  |  |  |  |
| Сухое-Вавиловское - в 1км на юго-восток от д.Вавиловка | Нераспределенный фонд | 8000 | - | - | ТКЗ ПГО Торфгеология 1986г. №2 |
| Суховское - в 12 км на северо-восток от р.ц. Бакчар | Нераспределенный фонд | 36878 | - | 17093 | ТКЗ Мингео РСФСР 1985г. №1956 |

Выводы:

- В целом инженерно-геологические условия МО «Вавиловское сельское поселение» характеризуются как ограниченно благоприятные для хозяйственного освоения.

Основные ограничения:

- пойменные территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности,

- развитие процессов заболачивания и заторфовывания,

- развитие процессов береговой и овражной эрозии.

- Водоснабжение населенных пунктов осуществляется исключительно за счет использования подземных вод, преимущественно, палеогенового водоносного комплекса. Существующие водозаборы работают на неутвержденных запасах. Месторождений с утвержденными запасами поземных вод на территории поселения нет.

- В пределах рассматриваемой территории поселения имеются месторождения торфа: Суховское и Сухое-Вавиловское.

- Для устойчивого функционирования территории населенных пунктов, а также нового градостроительного освоения требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и  защите территорий от опасных природных процессов.

- 2.4. Биологические ресурсы

Территория Бакчарского района характеризуется наличием значительного потенциала биологических ресурсов. Район расположен в таежной зоне, большая часть его территории покрыта лесом и относится к землям лесного фонда, имеется развитая гидрографическая сеть, часть территории заболочена. Практически  все биологические ресурсы связаны с лесом и водной средой, приурочены к лесным экосистемам различных типов.

### 2.4.1. Лесные ресурсы и использование лесов

При составлении раздела использованы следующие материалы:

Лесной кодекс РФ (2006 г.)

Лесной план Томской области (2008 г.)

Лесохозяйственный регламент Бакчарского лесничества (2010 г.) (ООО «Экосервис»)

Бакчарский район характеризуется значительным преобладанием на своей территории земель лесного фонда (96,4% от его общей площади) и наличием эксплуатационных запасов древесины. Практические все леса района относятся к лесному фонду. Лесистость территории района (доля покрытых лесом земель в общей площади района) составляет 67%.

Леса района относятся к таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского равнинного таежного района. В лесах Бакчарского лесничества основными лесообразующими породами  являются  сосна, береза, осина, реже встречаются кедровые, еловые насаждения. Преобладают в районе мягколиственные древостои, в основном,  из березы.

Основная часть территории Вавиловского сельского поселения занята хвойными (кедрово-еловая тайга), берёзовыми и смешанными лесами, во втором ярусе которых произрастают кустарники, в основном: черёмуха, чёрная смородина, жёлтая акация. По опушкам лесов заросли шиповника и малины. Большие площади занимают болота, торфяники

На землях лесного фонда Бакчарского  муниципального района действует Бакчарское лесничество Департамента лесного комплекса Томской области.  Контора  (центральная усадьба) лесничества находится в с.Бакчар. Лесничество, в свою очередь, делится на участковые лесничества.

Земли лесного фонда Вавиловского сельского поселения, в основном, относятся к Бакчарскому участковому лесничеству, небольшие участки в северной части поселения – к Парбигскому участковому лесничеству.

Леса в поселении подразделяются по целевому назначению на защитные   и эксплуатационные. Преобладают эксплуатационные леса.

Защитные леса представлены следующими категориями защитности:

  - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (в.Бакчар).

  - леса, расположенные в водоохранных зонах (р.Бакчар, р.Галка).

Согласно ст.12 п.4 Лесного кодекса РФ, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциям и.

Нелесные земли лесного фонда представлены в основном болотами.

Территория Бакчарского района отнесена Лесным планом Томской области к зоне интенсивного лесопользования, как располагающая лесными насаждениями, имеющими высокий потенциал для лесопромышленного освоения.  Земли лесного фонда вокруг населенных пунктов отнесены к зоне заготовки древесины для собственных нужд граждан.

Основным видом лесопользования в районе в настоящее время и на перспективу остается заготовка древесины.

В структуре запасов спелых и перестойных насаждений Бакчарского лесничества преобладают мягколиственные породы (72%).

Запас деловой древесины на территории поселения крайне невелик, что не позволяет вести активную промышленную лесозаготовку. Заготовка ведется, в основном, березы и осины на бытовые нужды населения  (дрова, строительство надворных построек).

На территории Вавиловского сельского поселения заготовки в крупном масштабе практически не ведутся. По состоянию на 2011 г. лесных участков в долгосрочной аренде для целей лесозаготовок на территории поселения не было.

Нормативы по различным видам использования лесов, а также ограничения по использованию лесов подробно прописаны в Лесохозяйственном регламенте, который является руководящим документом в деятельности лесничества до 2018 года.

- 2.4.2. Охотничьи ресурсы

В составе фауны позвоночных Томской области более половины всех животных так или иначе связаны с лесом или его производными, а более трети всех видов – с водными и водно-болотными угодьями.

Значительные площади и разнообразие охотничьих угодий  Бакчарского района, слабая урбанизация  и неразвитая транспортная сеть на основной части территории способствуют сохранению высокой численности охотничье-промысловых видов животных.

На территории Вавиловского сельского поселения  распространены представители тайги: бурый медведь, волк, лось, бурундук, белка, норка, глухарь, рябчик. Среди других видов животных встречаются водоплавающие птицы, ондатра, зайцы и куропатки.

Достаточно развита и популярна у населения охота на копытных, медведей, зайцев, боровую и водоплавающую дичь. Традиционно слабо развита охота на диких голубей и болотную дичь, особенно на куликов и пастушковых.

Важное место среди охотничьих ресурсов района занимает боровая дичь, а именно представители отряда курообразных – глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка.

Среди всех охотничье-промысловых млекопитающих наиболее важными являются «лицензионные» виды, добыча которых осуществляется по специальным разрешениям и строго лимитируется. Среди них: лось, медведь, соболь, сибирская косуля, речной бобр, барсук. Вторую группу составляют виды, добыча которых производится свободно в определенные сроки: лисица, росомаха, белка, горностай, колонок, американская норка, светлый хорь, заяц-беляк.

Практически вся территория Вавиловского поселения входит в состав Бакчарского районного общества охотников и рыболовов (РООиР), за исключением северо-восточной части.

Относительно других районов Томской области Бакчарский район рыбными ресурсами не богат. Основные запасы рыбы в Вавиловском поселения сосредоточены  в наиболее крупных реках – р.Бакчар, р.Галка. На реках развито любительское рыболовство (леща, плотвы, окуня и карася), слабо облавливаются удаленные от населенных пунктов водоемы. Промышленный лов рыбы в поселении не ведется.

- 2.4.3. Ресурсы дикорастущих растений

Бакчарский район имеет потенциальные ресурсы для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов). Однако среди районов Томской области Бакчарский район этими ресурсами  сравнительно небогат.

Точных данных об объемах собираемых ягод, грибов и ореха нет, но можно предположить, что он составляет невысокий процент от эксплуатационных запасов. Эти запасы позволяют заготавливать дикоросы на продажу (малина, шиповник, клюква, несколько меньше - черника и голубика), особенно в урожайные годы.

Грибы

К основным грибоносным типам леса на территории Томской области относятся сосновые беломошники, лишайниковые, бруснично-лишайниковые, зеленомошные, березовые, осиновые и смешанные (сосново-березовые и сосново-осиновые) зеленомошные и разнотравные леса.

В районах южной части области (где условно расположен Бакчарский район) среди грибоносных угодий первое место занимают вторичные березовые, осиновые и смешанные разнотравные леса (61,3%), второе - вторичные березовые, осиновые и смешанные зеленомошные леса (23,7%); наиболее продуктивные лишайниковые сосняки занимают лишь 1% от площади всех грибоносных типов леса.

Ежегодные биологические и эксплуатационные запасы грибов по Бакчарскому району составляют соответственно 1037,6 тонн (2%) и 410,1 тонн (2,3%) от запасов области; хозяйственные запасы - 201,2 тонн  (0,2%).

Ягодники

Среди видов дикорастущей продукции, заготавливаемой на территории Томской области, дикорастущие ягодники - черника, брусника, клюква и голубика традиционно занимают одно из ведущих мест. Эти растения до настоящего времени слабо введены в культуру, и поэтому заготовка их плодов осуществляется в основном в дикорастущих зарослях.

В условиях Томской области экономически целесообразной для промышленных заготовок и включения ягодников брусничных в ресурсную базу является урожайность ягод 150-200 кг/га, при которой уже возможно применение приспособлений для заготовки (гребков, совков, ковшей и др.). При такой урожайности производительность труда по сравнению с ручным сбором увеличивается в 1,5-2 раза.

Основная ресурсная база брусники в Томской области находится в средне- и высоковозрастных сосняках - брусничных, бруснично-лишайниковых, средней и низкой сомкнутости, а также их вырубки зимней разработки (до 10 лет). Сюда же условно можно отнести низкосомкнутые, высоковозрастные, распадающиеся кедровники зеленомошные на дренированных водоразделах, в то время как их вырубки зимней разработки (до 10 лет) имеют высокую промысловую урожайность.

Основная ресурсная база черники сосредоточена в высоковозрастных, распадающихся, низкосомкнутых кедровниках зеленомошных и чернично-долгомошных. Промысловые урожаи здесь наиболее стабильны.

Надо отметить, что запасы  плодов брусничных ягодников и ежегодные возможные объемы их заготовок в Бакчарском районе одни из самых низких в Томской области.

Биологические и эксплуатационные запасы ягод (клюквы, голубики, черники и брусники) в поселении незначительны. Наибольшую эксплуатационную привлекательность представляют малина и клюква, как наиболее доступные по занимаемым территориям произрастания.

Кедровые орехи

Среди дикорастущих пищевых и лекарственных растений Томской области кедр сибирский занимает особое место. Кедровые леса - это богатая пищевая база; источник получения ценной древесины и химических продуктов; благоприятная среда обитания полезных животных и птиц; место произрастания многих видов ягодных, лекарственных и технических растений. Однако наиболее ценным продуктом кедровых лесов являются кедровые орехи.

На территории Вавиловского сельского поселения кедровые леса практически не встречаются (имеются небольшие участки в северной части). Орехопромысловых зон в поселении нет. Сбор ореха осуществляется местным населением для собственных нужд, на продажу – только в урожайные годы, которые бывают  1-2 раза в каждом десятилетии, когда доступные ресурсы и возможные заготовки в 1,5-2 раза выше обычных.

Лекарственно-техническое сырье

На территории Вавиловского сельского поселения распространены характерные для Томской области растительные сообщества лесных и луговых экосистем, в меньшей степени - пойменных сообществ и заливных лугов.

Разнообразные растительные сообщества характеризуется богатым видовым составом лекарственных и пищевых растений.

Лиственные леса, которые преобладают в поселении,  являются богатейшим источником такого ценного лекарственного сырья, как березовый гриб чага, березовые листья и почки; лечебными свойствами обладает и сок березы. Пойменные кустарники являются источником традиционного для Томской области пищевого и лекарственного сырья: плоды шиповника, смородины, рябины, черемухи, боярышника.

Запасы биологических ресурсов в поселении специально не оценивались.

- 2.5. Земельный фонд и муниципальное устройство

Муниципальное образование «Вавиловское сельское поселение» было создано на территории Бакчарского района в 2005 году в связи с принятием нового Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  В состав поселения вошли деревни Вавиловка и  Сухое, село Подольск.    Административным центром является д.Вавиловка.

Границы муниципального образования «Вавиловсое сельское поселение» утверждены законом Томской области от 9 сентября 2004 года № 194-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района»; и законом Томской области от 29 июля 2010 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района».

Общая площадь территории муниципального образования Вавиловское сельское поселение в административных границах составляет 88080 га (по данным ФС Государственной статистики за 2011 г.). В состав сельского поселения входит три населенных пункта.

Таблица 2.5.1

Населенные пункты Вавиловского сельского поселения (согласно сведениям, приведенным в Паспорте поселения)

| Наименование поселения |  | Площадь, га | Численность населения МО на 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Вавиловка | 96,86 | 593 |
| 2 | д. Сухое | 51,8 | 112 |
| 3 | с. Подольск | 94,04 | 43 |
| Итого |  | 242,7 | 748 |

По площади территории Вавиловское поселение - самое маленькое поселение Бакчарского района.

Основная часть территории поселения занята хвойными (кедрово-пихтово-еловая тайга), берёзовыми и смешанными лесами. Значительные  площади занимают болота, торфяники и относительно малую часть – сельхозугодья.

Распределение земель по категориям

Площадь земельного фонда Вавиловского сельского поселения в  административных границах по состоянию на 01.01.2012 года составляет 88080 га и представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения – более 8% (7175 га);

- земли населенных пунктов – менее 0,5 % (242,7 га);

- земли промышленности, транспорта и иного специального назначения – представлены земли под автомобильными дорогами, и земли, выделенные для размещения кладбища и скотомогильника (за пределами населенного пункта – д. Вавиловка) – 0,05%;

- земли лесного фонда – более 90% (приблизительно 80660) га,

- земли водного фонда имеют в масштабах поселения незначительную площадь (менее 1%).

Земли водного фонда  в Бакчарском районе не выделены. Водные объекты учитываются в землях иных категорий, в основном в землях лесного фонда.

Земли запаса и земли особо охраняемых природных территорий  в районе отсутствуют.

Земли сельскохозяйственного назначения

На 1 января 2012 года  в поселении площадь земель сельскохозяйственного назначения составила  7175 га, из них:

- пашни – 5071 га;

- сенокосы – 717 га;

- пастбища - 1377 га.

К данной категории отнесены земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского)  хозяйства, личного подсобного хозяйства (за чертой населенных пунктов), сенокошения и  пастьбы скота.

Бонитет пахотных земель по группе зерновых составляет 66 баллов. Пашня отдельными контурами расположена среди лесных массивов, защищающих поля от вредоносных ветров. Происходит трансформация площадей пастбищ и пашни, расположенных на пониженных участках. Обработка этих участков, особенно в весенний период, затруднена. Лучшие сельскохозяйственные угодья  (пашня) удалены от центра поселения.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения была предоставлена  в долевую собственности учредителям ТОО «Прогресс», что составляет 4417 га. На  одну  земельную долю приходится 10,5 га, в том числе 8,6 га пашни, 0,7 га сенокосов, 1,2 га пастбищ. Первоначальное количество собственников земельных долей составляло 422 человека.

Земли населенных пунктов

Данная категория включает земли, отделенные границей городских и сельских населенных пунктов от земель других категорий.

По состоянию на 1 января 2012 года площадь земель сельских населенных пунктов района составляет – 242,7 га.  В том числе:

д. Вавиловка  - 96,86 га (кадастровый квартал 70:03:0100005)

д. Сухое  - 51,8 га (кадастровый квартал 70:03:01000023)

с. Подольск - 94,04 га (70:03:01000017)

Земли населенных пунктов находятся в частной собственности граждан и в муниципальной собственности сельского поселения.

Земли  промышленности,  энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Категория земель представлена в подавляющей доле землями автомобильного транспорта, а также землями иного специального назначения.

Земли  лесного фонда

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Площадь земель лесного фонда Вавиловского сельского поселения составляет более 90% территории.

Земли лесного фонда находятся в собственности Российской Федерации.

Земли водного фонда

Согласно Земельному кодексу РФ (ст.102) к этой категории земель в Вавиловском сельском поселении относятся следующие водные объекты: водотоки  (реки и ручьи) и водоемы (пруды), а также земли, занятые гидротехническими сооружениями (дамбы и плотины на прудах).

Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию, находятся согласно ч.2 ст.8 Водного кодекса РФ  в собственности муниципального образования.

Остальные водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности).

Площадь земель водного фонда в поселении в настоящее время не определена.

- 3. Комплексная оценка территории поселения. Зоны и Территории с установленными ограничениями

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, на «Схеме» учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями  для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами  федерального и регионального уровней.

Градостроительное освоение территории определяется наличием зон с особыми условиями использования территории, к которым в Вавиловском сельском поселении  относятся:

  - водоохранные зоны водных объектов,

  - прибрежные защитные полосы водных объектов,

  - санитарно-защитные зоны,

  - зоны санитарной охраны источников водоснабжения,

  - охранные зоны инженерных коммуникаций,

  - придорожная полоса (автомобильной дороги вне границ населенного пункта).

Иные территории  регламентированного использования:

- месторождения полезных ископаемых,

- защитные леса,

- береговая полоса вдоль водных объектов общего пользования

Зоны опасного развития природных процессов:

- затопления паводком 1% обеспеченности

Ниже представлены основные факторы, которые определяют систему планировочных ограничений, задают и уточняют конкретные регламенты хозяйственной деятельности на территории поселения для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Водоохранные зоны

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-Ф устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки и составляет от 50 до 200 м.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- На территории Вавиловского сельского поселения водоохранные зоны имеют р.Бакчар (200 м), р.Галка (200 м), р.Тикзо (100 м), ручей и пруд у д.Вавиловка (50 м).

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Размер прибрежных защитных полос на территории Вавиловского сельского поселения составляет 50 м.

- Санитарно-защитные зоны

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (см. раздел «Охрана окружающей среды»).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) определяется «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469): до - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; до скотопрогонов и пастбищ – 200 м; до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 - 300 м.

На территории Вавиловского сельского поселения наиболее крупные размеры санитарно-защитных зон (1000 м) имеют свалки и скотомогильники. В границы этих зон попадает территория населенных пунктов с жилой застройкой.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются и регламентируются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории Вавиловского сельского поселения источники питьевого водоснабжения имеют только первый пояс ЗСО радиусом 30 м. Второй и третий пояса не рассчитаны и не обозначены. Водозаборные скважины работают на неутвержденных запасах.

На территории ЗСО первого пояса источника подземных вод запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев,

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения,

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

- проживание людей,

- применение ядохимикатов и удобрений.

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранная зона устанавливается вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Размеры зон устанавливаются согласно действующим нормам и правилам. На территории района такие зоны в масштабе Схемы не выражаются.

- Придорожная полоса (автомобильной дороги вне границ населенного пункта).

Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги. Размер зоны составляет от 75  до 150 метров (ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ).

Иные территории  регламентированного использования:

- Месторождения полезных ископаемых

Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах»  (ограничения по застройке площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства потребуется согласование с органами Госгортехнадзора по Томской области.

- Защитные леса

Основным назначением защитных лесов является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса разделены на категории защитности в соответствии со ст.102 Лесного Кодекса РФ.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст.14 ЛК РФ).

Правовой режим различных категорий защитности определен Лесным Кодексом РФ (ст.103-107).

На территории Вавиловского сельского поселения защитные леса представлены следующими категориями защитности:

  - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (в.Бакчар),

  - леса, расположенные в водоохранных зонах (р.Бакчар, р.Галка).

- Береговая полоса вдоль водных объектов общего пользования

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров (ст.6 п.6 Водного кодекса РФ).

В Вавиловском сельском поселении ширина береговой полосы общего пользования вдоль пруда и ручья составляет 5 м, вдоль рек – 20 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

- Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности

Регламентируется СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления 1% паводком  запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. Для ведения сельского хозяйства  эти территории благоприятны, также как для   рекреации.

## 3.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории

Виды градостроительного освоения предусматривают выделение территорий, формирующих пространственные условия для решения планировочных и структурных задач.

По результатам комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории района выявлены территории, пригодные для следующих видов освоения:

- градостроительного (для гражданского, промышленного и коммунального строительства);

- лесоэксплуатационного;

- сельскохозяйственного;

- рекреационного;

- природоохранного.

- Градостроительное  использование территории (для гражданского, промышленного и коммунального строительства)

На территории поселения выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов. Их формирование предлагается, преимущественно счет имеющихся внутренних территориальных резервов, так и путем освоения прилегающих территорий.

Долины рек и низкие речные террасы, а также земли сельскохозяйственного назначения и зоны лесов, прилегающих к развивающимся населенным пунктам и транспортным путям, отнесены к выборочно благоприятным для градостроительного освоения.

Существует необходимость резервирования территорий для развития д.Вавиловка для расширения возможностей жилищного строительства. Генеральным планом предлагается отведение территории под развитие в северо-восточном направлении.

- Лесопромышленное использование

Большая часть земель лесного фонда  района представлена  эксплуатационными лесами. В данных лесах освоение ведется в соответствии с Лесохозяйственным регламентом лесничества по всем видам разрешенного использования.

Основным видом лесопользования в настоящее время на территории Бакчарского района является лесозаготовительная деятельность. Освоение лесов ведется на основании договоров аренды лесных участков. На территории Вавиловского сельского поселения арендованных участков для лесозаготовок нет.

На территории поселения отсутствуют перспективные крупные участки лесов для лесозаготовительной деятельности. Заготовки леса могут осуществляться только в небольших объемах для нужд местного населения.

Ограничения использования лесов действуют в защитных лесах, виды ограничений зависят от категорий защитности и обозначены в  Лесохозяйственном регламенте.

Перспективным видом использования лесов в районе также является заготовка  недревесных лесных ресурсов, использование биологических ресурсов.

- Сельскохозяйственное использование

Земли сельскохозяйственного назначения составляют значительную часть территории поселения. Не все земли этой категории в настоящее время востребованы, заброшенные угодья утрачивают свою ценность.

Наиболее благоприятными для целей сельскохозяйственного использования остаются сельскохозяйственные угодья вблизи населенных пунктов и транспортных путей.

Ограниченно благоприятными являются участки угодий на землях лесного фонда (сенокосы, пасеки), а также в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос (запрещается распашка земель).

- Рекреационное использование

Ландшафтные особенности, наличие крупной реки,  памятников природы, истории и культуры,  а также богатые  охотничье-промысловые ресурсы благоприятствуют развитию туристической составляющей: спортивного, познавательного,  экологического и охотничье-рыболовного туризма.

Для массовой летней рекреации наиболее благоприятна территория на берегу  пруда в д.Вавиловка. Проектом предлагается обустройство рекреационной зоны.

5. Природоохранное использование

Природоохранное значение имеют территории защитных лесов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

# 4. Социально-экономическое развитие территории

## 4.1. Потенциал развития экономики

Экономика поселения представлена исключительно малыми формами хозяйствования.

На 2013 год в поселении зарегистрировано 18 индивидуальных частных предпринимателей - крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) - 20% от всех ИЧП зарегистрированных на территории Бакчарского района. Основные направления их деятельности – сельское хозяйство, производство продуктов питания, первичная деревообработка.

Сельское хозяйство

Бакчарский район обладает достаточными ресурсами для развития сельского хозяйства. По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям входит в центральную сельскохозяйственную зону Томской области. Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 87,7 тыс.га. В структуре сельскохозяйственных угодий доля пахотных земель - 65%, кормовых угодий (сенокосов и пастбищ) – 35%. Значительная часть земель сегодня не обрабатывается. Возможности по увеличению посевных площадей за счет неиспользуемой пашни – более  40%.

В Вавиловском поселении площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет всего 8% от площади поселения. Сельскохозяйственные угодья малой площади, мелкоконтурны, размещаются в южной части поселения, представлены в основном кормовыми угодьями (сенокосы и пастбища).

Сельскохозяйственное производство ведется только в малых формах хозяйствования, сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.

Наиболее активно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, специализация которых – разведение крупного рогатого скота, заготовка кормов. В КФХ содержится более 1000 голов крупного рогатого скота.

Таблица 4.1.1

Поголовье животных в малых формах хозяйствования

| Показатели | На 01.01.2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛПХ | КФХ | Всего |
| Поголовье КРС | 151 | 911 | 1062 |
| в т.ч. коров | 59 | 301 | 360 |
| свиней | 192 | 168 | 360 |
| овец и коз | 71 | - | 71 |
| лошадей | 12 | 12 | 24 |
| птицы | 1147 | - | 1147 |
| пчелосемей | 53 | - | 53 |

Динамика поголовья КРС – положительная. Значительное снижение поголовья свиней с 2010 года связано с удорожанием привозных концентрированных кормов, скотоводство же развивается в основном на заготовке сенажа.

В доперестроечные времена на землях д.д. Вавиловка и Сухое был расположен совхоз «Прогресс». Сегодня в этих деревнях на месте бывших производственных площадках совхоза осуществляется переработка сельхозпродукции: Производство продуктов питания в основном направлено на удовлетворение спроса на местном рынке, представлено переработкой молока, производством мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий.

в  дер. Вавиловка расположены

-  цех по переработке молока (объемом 300 л – зимой, 1500 л – летом) с выпуском творога, сметаны, масла (КФХ Стрелков), продукция реализуется в Бакчаре и Колпашево,

- 2 цеха по переработке мяса (КФХ Иванов – производство полуфабрикатов: пельменей, котлет, КФХ – Матвеев Е.А. – полуфабрикатов), реализация продукции – в школы, детский сад.

- выпечка хлеба, выпуск полуфабрикатов, столовая с организацией обедов на поля  организованы при КФХ Устинова.

в дер. Сухое

- КФХ Набеев А.А. занимается разведением КРС (50 голов), выращиванием    зерновых культур,

-  КФХ Иванов И.П. специализируется на животноводстве, заготовке сена и дров.

Половина жителей поселения занята в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

В Вавиловском поселении 228 домохозяйств, из них 117 хозяйств имеют подворье (в д.Вавиловка - 94, д.Сухое -17, п.Подольск -1 подворий). Население занято в основном огородничеством и разведением скота.

Личные подсобные хозяйства развиваются на территории д. Вавиловка и д.Сухое, где поголовье крупного рогатого скота на 1000 человек – более 200 голов, что соответствует среднерайонному показателю (от 180-220 голов КРС на 1000 человек).

Развитие личных подсобных и КФХ осуществляется в соответствии муниципальной целевой  программой  «Обеспечение условий устойчивого развития    личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в Вавиловском сельском поселении на 2011 - 2012 годы».

Потенциальным резервом развития сельского хозяйства в поселении является более эффективное использование земель. Наиболее перспективно - использования существующих угодий в развитии молочного и мясного животноводства и производстве кормовых культур. Площадки для создания животноводческих ферм КРС с переработкой с/х продукции – территории бывшего животноводческого комплекса во всех н.п. (д.Вавиловка, д.Сухое, с.Подольск).

В производстве сельхозпродуктов произойдет усиление  роли личного сектора, имеющего не только экономическую, но и социальной значимость для поселения. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику поселения с развитием рыночных отношений с малыми и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции.

Лесохозяйственная деятельность

Земли лесного фонда составляют 90% площади поселения. Тем не менее арендуемых участков на территории поселения нет. Заготовка древесины ведется индивидуальными предпринимателями для отопления индивидуального жилого фонда и для удовлетворения спроса населения на строительные материалы.

В северной части дер. Вавиловка расположены 3 пилорамы и столярный цех, изготавливающий срубы и мебель на заказ.

На производственной площадке крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Устинова (контора, гаражи, ферма),  организованного на территории бывшего совхоза «Прогресс» в западной части деревни, расположены пилорама КФХ Мищенко и КФХ (Сергеев и Похорков) - сварочные работы, ремонт автомобилей

На территории д.Вавиловка выделена производственная зона, где возможно размещение новых предприятий деревообработки.

Рекреация

Зоной развития рекреации является пос. Подольск расположенный на правом берегу реки Бакчар, куда местное население приезжают на рыбалку, охоту, сбор дикоросов - вблизи поселка имеются кедровники, а также клюквенное болото.

Возможно использование нежилых домов поселка Подольск для организации рыболовно-охотничьих баз.

В дер.Вавиловка 4-й год подряд проводится фестиваль межпоселенческого значения «ловкий топор».

Для развития кратковременной рекреации местного населения предлагается организовать благоустроенную зону отдыха в северной части пруда у д.Вавиловка.

Занятость. Трудовые ресурсы

По состоянию на 2013 год численность экономически активного населения составляет 360 чел., численность занятых в экономике на территории поселения - 117 чел., включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей.

В структуре занятости выделяются работающие в крестьянско-фермерских хозяйствах (55%) и бюджетных организациях (43%).

Число лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью – 56 чел., в том числе наемные работники у индивидуальных предпринимателей – 48 чел.

Большая часть трудоспособного населения работает вне поселения (с.Бакчар, г.Томск).

Численность безработных состоящих с службе занятости на конец 2012 года составила 14 человек.

Численность официально зарегистрированных работников в сельском хозяйстве незначительна, при этом для значительной части населения самозанятость в личных подсобных хозяйствах является основным источником дохода.

В перспективе основу социально-экономического развития поселения составят предприятия малого бизнеса.

На землях д.Вавиловка в западной части деревни выделена производственная площадка для развития малого бизнеса.

В д.Сухое также имеется достаточно свободных территорий для размещения производств и КФХ.

В перспективе с созданием новых рабочих мест в поселении возможно сокращение трудовой миграции. Создание новых рабочих мест предполагается в основном в сельском хозяйстве за счет организации новых КФХ населением, занятым сегодня в личных подсобных хозяйствах (д.д. Вавиловка, Сухое).

| Таблица 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс трудовых ресурсов (человек/%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 г. |  | 2020г. |  | 2035г. |  |
|  | Все население | 737 | 100% | 700 | 100% | 750 | 100% |
| 1 | Самодеятельное население | 360 | 49% | 315 | 45% | 330 | 44% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | лица, занятые в экономике поселения | 117 | 16% | 150 | 21,5% | 180 | 24% |
|  | - работающие лица в трудоспособном возрасте | 100 | 13,5% | 130 | 18,3% | 160 | 21% |
|  | - работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 18 | 2,4% | 20 | 3% | 20 | 3% |
| 1.2 | самодеятельное население, не занятое в экономике | 243 | 33% | 165 | 23,5% | 150 | 20% |
|  | - сальдо трудовой миграции | 120 | 16% | 100 | 14,5% | 100 | 13% |
|  | - безработные (в том числе занятые в личных подсобных хозяйствах) | 123 | 17% | 65 | 9% | 50 | 7% |
| 2 | Несамодеятельное население | 377 | 51% | 385 | 55% | 420 | 56% |
| 2.1 | Дети до 16 лет | 160 | 21,7% | 160 | 23% | 180 | 24% |
| 2.2 | Лица в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 17 | 2,3% | 21 | 3% | 20 | 3% |
| 2.3 | неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 34 | 4,5% | 32 | 4,5% | 30 | 4% |
| 2.4 | Неработающие пенсионеры | 140 | 19% | 140 | 20% | 160 | 21% |
| 2.5 | Лица, занятые в домашнем хозяйстве | 26 | 3,5% | 32 | 4,5% | 30 | 4% |

Таблица 4.1.3

Прогнозная возрастная структура населения

|  | 2012 |  | 2020 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| моложе трудоспособного возраста | 160 | 21,7% | 160 | 23% | 180 | 24% |
| в трудоспособном возрасте | 419 | 56,9% | 380 | 54% | 390 | 52% |
| старше трудоспособного возраста | 158 | 21,4% | 160 | 23% | 180 | 24% |
| Все население | 737 | 100% | 700 | 100% | 750 | 100% |

Основные направления экономического развития местного  значения

Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территории поселения. Развитие малого предпринимательства в следующих сферах:

- сельское хозяйство,

- производство продуктов питания, строительных материалов,

- отрасли потребительского рынка, в том числе развитие ярмарочной и приемно-закупочной деятельности,

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

- социальные услуги,

- ремонт и техническое обслуживание автотранспорта

- 4.2. Демографический потенциал

Существующие демографические процессы

По данным паспорта муниципального образования «Вавиловское сельское поселение» численность населения на 01.01.2013 года составила 737 человек, в том числе д. Вавиловка – 589 человек.

За пять (2007-2012г.г.) численность населения практически не изменилась.

| Таблица 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения (на начало года) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 г | 2007г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | динамика 2013/ 2007гг., % |
| Вавиловское сельское поселение | 751 | 752 | 791 | 751 | 748 | 737 | - 0,5% |
| д. Вавиловка | 516 | 537 | 622 | 587 | 593 | 589 | + 9,7% |
| д. Сухое | 153 | 137 | 114 | 112 | 112 | 106 | - 23% |
| с. Подольск | 82 | 78 | 55 | 52 | 43 | 42 | - 46% |

Всего в поселении 3 населенных пункта. Наиболее крупным является административный центр – деревня Вавиловка (80% населения). В с.Подольск из 42 зарегистрированных жителей постоянно проживают 15 чел.

В поселении наблюдается стабилизация численности населения, в д.Вавиловка в отдельные годы даже рост числа жителей за счет сокращения естественной убыли населения.

С вступлением в фертильный возраст многочисленного поколения 80-х годов рождения и стабилизацией социально-экономической обстановки растет рождаемость в поселении (12-15 чел. в год) и снижается смертность (10 чел. в год), вследствие чего  в 2011-2012г.г. естественная убыль сменилась приростом населения.

В возрастной структуре населения доля лиц старше трудоспособного возраста – 21,5 % выше среднеобластного и районного показателей. При этом удельный вес детей (лиц моложе трудоспособного возраста 0-16 лет) более высокий – 21,7%.

| Таблица 4.2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Современная возрастная структура населения |  |  |  |
| группы населения по возрастам | Томская область | Бакчарский район | Вавиловское сельское поселение |
| моложе трудоспособного возраста | 16,2% | 20% | 21,7% |
| в трудоспособном возрасте | 65,2% | 60,6% | 56,9% |
| старше трудоспособного возраста | 18,6% | 19,45 | 21,4% |

Таблица 4.2.3

| Динамика возрастной структуры населения МО Вавиловское сельское поселение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005г. | 2010г. | 2012 г. |
| моложе трудоспособного возраста | 24,5% | 24,1% | 21,7% |
| в трудоспособном возрасте | 55,3% | 55,2% | 56,9% |
| старше трудоспособного возраста | 20,2% | 20,7% | 21,4% |

Прогноз численности населения

Изменение численности населения любой территории это результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Обязательным компонентом демографического прогноза, разрабатываемого в рамках Генерального плана МО «Вавиловское сельское поселение», является учет демографической политики государства. Основной фактор для прогноза численности населения – определение перспектив социально-экономического развития поселения.

Демографический прогноз с учетом следующих факторов:

- создание дополнительных рабочих мест в экономике поселения;

- сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью с 17% до 7% от всего населения;

- увеличение доли лиц моложе и старше трудоспособного возраста до 24%

Социально-экономические перспективы развития Вавиловского поселения и активная демографическая политика скажется на улучшении процессов естественного движения населения, в связи с чем численность населения к 2020 году прогнозируется на уровне 700 человек и к 2035 году – 750 человек.

Таблица 4.2.4

Прогноз численности населения, человек

| Населенные пункты, входящие в состав поселения | 2012г | 2020г | 2035г | Перспектива после 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Вавиловка | 589 | 600 | 650 | 800 |
| д. Сухое | 106 | 80 | 80 | 100 |
| с. Подольск | 42 | 20 | 20 | - |
| ИТОГО | 737 | 700 | 750 | 900* |

* в соответствии с СТП Бакчарского муниципального района (ОАО РосНИПИУрбанистики,2010) при условии начала освоения Бакчарского железорудного месторождении, что потребует расширения границы населенного пункта дер. Вавиловка (в северо-восточном направлении).

Прирост численности населения будет наблюдаться в административном центре поселения. В связи с риском затопления территории п.Подольск предлагается расселение зарегистрированных жителей поселка в с.Бакчар.

- 4.3. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда МО «Вавиловское сельское поселение» составляет 11,8 тыс.м2.  Жилищная обеспеченность – 15,9 м2/чел, что значительно меньше среднеобластного (21,3) показателя.

Основная доля жилищного фонда приходится на дер. Вавиловка – 75%.

Основной тип застройки – одноэтажными 1-2-квартирными и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Все дома в деревянном исполнении, построены в 1970-80 гг.

Практически все дома - без благоустройства (газоснабжением обеспечено 13,3% жилфонда, водопроводом -9,4%)

В структуре жилищного фонда по форме собственности преобладает частный жилфонд – 81% (10,7 тыс.м2), на долю муниципального жилья приходятся 1,1 тыс.м2 (9%)

Сведения о жилищном фонде и жилищной обеспеченности представлены в таблице 5.1.

Таблица 4.3.1

|  | Жилфонд, м2 общ.пл. | в т.ч. ветхий, м2 | Жилобеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Вавиловка | 9280 | 155 | 17,9 |
| д. Сухое | 1957 | 25 | 18,5 |
| п. Подольск | 586 | 140 | 14,0 |
| ИТОГО | 11823 | 320 | 16,0 |

Новое жилищное строительство в поселении не ведется. За последние 5 лет построено не более 100 м2 (за счет средств населения).

В ветхом и аварийном состоянии 8 квартир (домов) общей площадью 320 м2, которые были включены в план капитального ремонта на 2012 год:

д.Вавиловка (155 м2):

- ул.Таежная, д.12, кв.1

- ул.Таежная, д.31

- ул.Садовая, д.32, кв.2

д.Сухое (25 м2):

- ул. Садовая, д.9, кв.1

с.Подольск (140 м2)

- ул.Центральная, д.7, кв.1

- ул.Центральная, д.7, кв.2

- ул.Центральная, д.8

- ул.Центральная, д.12

Проектные предложения

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения - неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилищной обеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды. Для ее достижения необходимо решать следующие задачи:

- планомерная реконструкция существующего жилищного фонда,

- создание условий для индивидуального жилищного строительства особенно востребованного населением,

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования (общий объем нового жилищного строительства по поселению к 2035 году – 8,3 тыс.м2, в том числе к 2020 году – 2,8 тыс.м2),

- повышение жилищной обеспеченности населения  (к 2020 году – 20 м2/чел, к 2035 году – 26 м2/чел).

- организация территории с гармоничных сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

- защита населения, проживающего в зоне затопления – расселение жилищного фонда в с. Подольск (к 2035 г.)

Таблица 4.3.2

Распределение жилищного фонда (см. нарастающим итогом)

| Тип застройки | Ед. изм. | Существующий | I очередь (2013-2020 г.г.) |  |  |  | Расчетный срок (2021-2035 г.г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль | Существующий сохраняем | Новое строительство | Всего | Убыль | Существующий сохраняем | Новое строи-тельство | Всего |
| дер. Вавиловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 кв. и усадебного типа | м2 | 9280 |  | 9200 | 2800 | 12000 | 380 | 8900 | 8000 | 16900 |
|  | человек | 589 |  | 520 | 80 | 600 |  | 450 | 200 | 650 |
| дер. Сухое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усадебная | м2 | 1957 |  | 1957 | - | 1957 |  | 1900 | 300 | 2200 |
|  | человек | 106 |  | 80 | - | 80 |  | 70 | 10 | 80 |
| пос. Подольск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усадебная | м2 | 586 | - | 586 | - | 586 |  | 500 | - | 500 |
|  | человек | 43 | - | 20 | - | 20 |  | 20 | - | 20 |
| Всего МО «Вавиловское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 1-2 кв. и усадебного типа | м2 | 11823 |  | 11743 | 2800 | 14543 |  | 11300 | 8300 | 19600 |
|  | человек | 737 |  | 620 | 80 | 700 |  | 540 | 210 | 750 |

Основные мероприятия по развитию жилищного фонда:

д. Вавиловка

- Новое строительство может вестись на свободных территориях, проектом в восточной и северо-восточной части деревни предлагаются к освоению 50 участков под индивидуальное жилищное строительство, всего 7,5 га

- Новое строительство на существующих реконструируемых участках индивидуальной застройки,

- Новое строительство предлагается индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

- Общая площадь нового жилищного строительства на расчетный срок составит – 8000 м2, в том числе к 2020 году – 2800 м2.

- Жилищная обеспеченность к 2035 году составит 26 м2/чел., к 2020г. – 20 м2/чел.

  - Резервные территории предлагаемые к освоению после 2035 г. определены в северном направлении за границами деревни, что потребует расширения административной границы  н.п.

д. Сухое

- в границах н.п. достаточно свободных территорий, которые предусмотрены в основном как резервные за расчетным сроком.

- новое строительство будет осуществляться на существующих участках индивидуальной застройки,

с. Подольск

- в связи с незначительной численностью населения новое строительство не предусмотрено. Возможна реконструкция брошенных жилых домов на въезде в поселок.

# 5. Планировочная организация территории. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

- 5.1. Существующая планировочная и функциональная организация территории

Вавиловское сельское поселение находится в северной части Бакчарского района и граничит с Чаинским районом на севере, а также с сельскими поселениями Бакчарского района: на востоке - с Плотниковским, на юге-  с Поротниковским и Бакчарским поселениями, на западе с Высокоярским.

Площадь поселения составляет 880,8 кв.км, что составляет 3,6 % территории Бакчарского муниципального района

В состав поселения входят три населенных пункта с численностью населения по данным 2012 г.:

- деревня Вавиловка, административный центр поселения – 593 чел.

- деревня Сухое -  112 чел.

- село Подольск – 43 чел.

Основой планировочной организации территории муниципального образования являются урбанизированный и природно-ландшафтный каркас территории.

Природно-ландшафтный каркас муниципального образования сформирован равнинным, полого волнистым рельефом. Территорию поселения, практически на 80% покрытую смешанными лесами, с юга на север пересекает река Бакчар (приток р. Оби), протекающая в  узкой речной долине – естественная природная ось поселения. Наиболее значимый приток р. Бакчар – р. Тикзо.

В восточной части муниципального образования  и западнее р. Бакчар находятся низменные территории, занятые торфяными болотами.

В южной части поселения территории более возвышенные, включающие лесные и открытые пространства, занятые сельхозугодьями.

Урбанизированные - градостроительно освоенные территории находятся преимущественно в южной части сельского поселения. Здесь расположены два из трех населенных пунктов муниципального образования – деревни Вавиловка и Сухое, а также сосредоточены сельскохозяйственные угодья, имеющие в основном мелкоконтурную структуру.

Населенные пункты возникли как поселки ссыльных переселенцев в 20-е годы ХХ века в местах староверческих заимок.

В северной части поселения на берегу р. Бакчар находится село Подольск, бывший центр лесозаготовителей. В настоящее время население поселка сократилось до 8 семей. Поселок является неперспективным.

Населенные пункты поселения связывает между собой и с районным центром автодорога регионального значения – автоподъезд к с. Подольск от региональной трассы Бакчар – Подгорное, проходящая от д. Вавиловка до д. Сухое в северо-восточном направлении и далее на север до с. Подольск. Эта дорога является главной планировочной осью поселения. Кроме того, д. Вавиловка имеет отдельный подъезд к региональной трассе Бакчар – Подгорное.

Расстояние до районного центра – с. Бакчар от населенных пунктов поселения составляет:

- деревня Вавиловка  – 10 км,

- деревня Сухое -  19 км,

- поселок Подольск – 41 км.

Своей южной границей поселение примыкает к одному из активных транспортных потоков -  региональной трассе Томск – Подгорное, проходящему в 2 км от д. Вавиловка.

Учитывая взаимодействие природно-ландшафтного и урбанизированного каркаса, на территории поселения можно выделить 2 планировочные зоны:

- Южную зону, около 1/5 площади поселения,  – урбанизировано освоенную территорию вдоль дороги на п. Подольск, южнее р. Тикзо

- Северную зону, практически незаселенную территорию, занимающую большую часть площади поселения,  включающую  покрытую лесами равнину по обоим берегам р. Бакчар. В этой зоне находится с. Подольск.

В южной планировочной зоне сформировался территориальный поселенческий комплекс, устойчивость которому придают удобные транспортные связи и сложившаяся социальная инфраструктура.

Эта зона включает два населенных пункта: административный центр поселения д. Вавиловку и д. Сухое. Вокруг населенных пунктов располагаются сельскохозяйственные угодья, перемежающиеся лесами.

Северная планировочная зона практически полностью покрыта лесами (земли лесного фонда), за исключением территории с. Подольск – участка земель населенных пунктов. Данный населенный пункт практически обезлюдел и предусматривается к расселению.

Территория МО, вне  жилых образований, в обеих планировочных зонах  представлена функциональными зонами сельскохозяйственного (пашни, пастбища, сенокосы) и лесохозяйственного использования, а также специального назначения (кладбища, свалки).

Дервня Вавиловка – административный центр Вавиловского поселения имеет многофункциональную структуру,  включающую жилую, административную, образовательную, торговую, производственную, рекреационную и другие составляющие. Он является социально-культурным и экономическим центром поселения.

Территория деревни компактная, имеет прямоугольную сетку улиц, ориентированных в северо-восточном – юго-западном и северо-западном – юго-восточном направлениях.

Основным въездом в деревню является подъезд от региональной трассы Подгорное – Томск, переходящий в ул. Центральную, которая в северной части связана с региональной дорогой, идущей к д. Сухое.

На пересечении ул. Центральной и Переулка №1 находится общественный центр  деревни, включающий клуб с помещениями сельской администрации, фельдшерский пункт, столовую, магазины. К зданию клуба примыкает березовая роща, в южной части которой расположены школа со стадионом, гаражом и котельной и детский сад.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

С запада жилую застройку ограничивает сельский пруд, на противоположном берегу которого находится зона объектов сельскохозяйственного  и производственного назначения, включающая коровники, сушилку, пилораму, сварочную мастерскую, скотомогильник.

При условии развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры д. Вавиловка обладает значительным потенциалом.

Деревня Сухое расположена в 9 км восточнее д. Вавиловка. Ее территория представлена следующими  функциональными зонами: жилой, общественной, производственной и сельскохозяйственного использования.

Основной въезд на территорию деревни осуществляется с дороги регионального значения Бакчар – Подольск, проходящей по северной границе населенного пункта.

Территория деревни компактная, имеет прямоугольную сетку улиц,  От дороги отходят в юго-западном направлении три улицы (Первая, Вторая, третья), которые пересекают переулки.

В южной части деревни между ул. Вторая и Третья находится зона общественного центра, включающая сельский дом культуры, библиотеку, магазины.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками по всей территории деревни.

С севера к жилой застройке примыкает зона объектов сельскохозяйственного  и производственного назначения, в настоящее время неиспользуемая. На западной границе деревни находится участок производственного назначения также в настоящее время неиспользуемый.  С восточной стороны вдоль ул. Третья расположены животноводческие объекты малого предпринимательства.

Таким образом, деревня Сухое имеет резервы для развития в рамках существующих границ.

Село Подольск расположен в 31 км от д. Вавиловка. Основной въезд осуществляется с регионального автоподъезда к с. Подольск меридионального направления, переходящего в ул. Центральную.

Территория поселка вытянута вдоль р. Бакчар в северо-западном направлении и включает в основном зону жилой застройки индивидуальными домами с приусадебными участками, значительная часть которой выедена из эксплуатации. В настоящее время используются 4 дома.

Действующие объекты общественного и производственного назначения в населенном пункте отсутствуют.

Выводы:

  - Населенные пункты поселения Вавиловка и Сухое входят зону получасовой транспортной доступности от районного центра - с. Бакчар, своей южной границей поселение примыкает к одному из активных транспортных потоков - региональной автомобильной дороге Томск – Подгорное.

  - Система расселения представлена населенными пунктами с усадебной застройкой, в которых имеется резерв для развития жилой и производственной зон.

  - В д. Вавиловка имеются ресурсы для развития рекреационной зоны, при условии сокращения санитарно-защитной зоны от скотомогильника..

  - Ввиду отсутствия утвержденных границ населенных пунктов, требуется их разработка с учетом всех функциональных зон, необходимых для их развития.

- Территория поселения занята в основном землями лесного фонда, однако в МО имеются достаточные резервы для развития сельскохозяйственных угодий.

  - Эти факторы, при условии развития инфраструктуры, и сохранении темпов роста численности населения, создают благоприятные возможности для развития и равновесия всех подсистем поселения - среды обитания, экономики, социальной сферы.

Существующая система расселения, планировочная организация территории поселения и населенных пунктов отображены на чертеже «Схема использования территории».

- 5.2. Проектная планировочная структура

Предложения генерального плана Вавиловского сельского поселения основываются на решениях Схемы территориального планирования Бакчарского района Томской области. Проектные решения выполнены с учетом существующего использования территории, анализа ее комплексного развития, планировочных ограничений и экономического прогноза.

На основании этих материалов сформулированы направления, развитие которых вошло в предложения по проектной планировочной организации и функциональному зонированию территории сельского поселения:

  - выявление планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий;

  - формирование границ населенных пунктов с учетом сложившейся системы расселения и необходимых территорий для дальнейшей урбанизации;

  - определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и развития малого предпринимательства;

  - выявление территорий для рекреации общего пользования;

  - рациональная прокладка инженерных коммуникаций

  - охрана и улучшение состояния окружающей среды.

В основу проектной организации территории Вавиловского сельского поселения положены  принципы преемственности планировочной структуры, соответствия климатическим и инженерно-геологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.

Целью разработки проекта Генерального плана является предложение рациональной организации урбанизированного пространства, позволяющее градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения с учетом всех ограничивающих факторов.

Исходя из существующего использования территории, сформированы конкретные задачи по планировочной организации каждого населенного пункта:

- выявление территорий необходимых для развития жилой застройки д. Вавиловка и д. Сухое;

- выявление территорий необходимых для развития производственной зоны, в том числе для малого предпринимательства;

- формирование границ населенных пунктов с учетом  предлагаемого развития выделенных функциональных зон;

- определение зон перспективного размещения объектов капитального строительства местного значения для н.п. Вавиловка и Сухое, с приоритетом рационального использования территорий в существующих границах населенных пунктов (жилые и общественно-деловые, производственные  и иные зоны);

- формирование рекреационной зоны на базе имеющегося природного потенциала д. Вавиловка.

Настоящий проект предусматривает развитие поселения при сохранении свойственной ему компактности жилой зоны, освоение и включение  в застройку лишь функционально оправданных территорий.

Основой планировочной структуры является транспортный каркас, который предлагается развить, сохранив, в основном, сложившуюся структуру улиц и проездов.

Функциональное зонирование территории поселения основано на  проектной планировочной структуре и является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Территория жилых образований незначительно увеличивается за счет развития д. Вавиловка. На расчетный срок в поселении сохранится три населенных пункта: д. Вавиловка, д. Сухое. и с. Подольск.

Вне территорий населенных пунктов функциональное зонирование Вавиловского сельского поселения, согласно проекту имеет следующую структуру:

  - Основная функциональная зона (более 80% территории) – зона лесохозяйственного использования (земли лесного фонда)

  - Зона сельскохозяйственного использования, имеющая в основном мелкополосную структуру, включает пашни, сенокосы, пастбища, садоводства. а также территории объектов сельского хозяйства (не более IV класса опасности).

  - Зона объектов специального назначения, включающая скотомогильник и кладбища.

Функциональное зонирование территории поселения графически отражено на чертеже «Карта функциональных зон поселения» М 1:10000

Зонирование жилых образований определяет условия использования территории населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Проектом выделены следующие функциональные зоны в границах населенных пунктов:

  - жилые,

  - общественно-деловые,

  - производственные,

  - сельскохозяйственного использования,

  - рекреационная,

  - специального назначения.

.

Развитие деревни Вавиловка предусматривает незначительное увеличение территории в юго-западной части деревни для развития рекреационной зоны. Развитие планировочной структуры позволяет выявить ресурсы для индивидуальной застройки в пределах сложившихся границ.

Сложившуюся уличную сеть предлагается дополнить новыми улицами - на восточной границе деревни, параллельно ул Таежной (усл. ул. «Восточная») и в северной части – продолжение на восток ул. Береговая, вдоль существующей жилой застройки.  Кроме того, предлагается упорядочить существующую сеть, соединив ул. Пролетарскую и Береговую с Переулком № 4. Таким образом, планировочная структура обеспечит удобные связи и возможность для развития жилой застройки.

Жилая зона д. Вавиловка, согласно проекту, представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Ее развитие предусмотрено на участках в восточной  части деревни вдоль улиц Садовая, Таежная, «Восточная» (1 очередь) и в северной части вдоль улиц Пролетарская, Новая, Береговая в зоне пресечения с  Переулком № 4 (расчетный срок).

Общественно-деловая зона сохраняется в южной части деревни на ул. Центральной. Она включает социально-культурные объекты местного значения, к которым относятся существующие: клуб с помещениями администрации поселения, библиотекой, школа, детский сад, ФАП. Кроме того, на территории деревни имеется почта и  отдельные объекты торговли и общественного питания.

Производственные зоны включают зону коммунальных объектов инженерной инфраструктуры, предназначенную для размещения сооружений водоснабжения и водоотведения, а также зону производственных объектов в северной части деревни в районе ул. Лесной, предназначенную для размещения пилорамы, цеха столярных изделий – объектов IV класса (санитарно-защитная зона  100 м). В перспективе (за расчетный срок) с целью формирования зоны жилой застройки возможен перевод этих производственных объектов с территории деревни в западную производственную зону.

Западная производственная зона примыкает к территории населенного пункта с западной стороны пруда. Это - зона сельскохозяйственных и производственных объектов, включающая коровники, сушилку, пилораму и сварочную мастерскую. Для предотвращения вредного воздействия производства на животных, помещения для их содержания предусмотрены в северной части, а  производственные объекты,  с учетом санитарного разрыва, предлагается сгруппировать в восточной части зоны

В связи с близостью к производственной площадке  жилой зоны проектом предлагается размещение на этой площадке предприятий не выше III класса опасности  (СЗЗ – 300м). На этой территории расположен скотомогильник, в санитарно-защитную зону (СЗЗ) которого (1000 м) попадает значительная часть территории населенного пункта, в связи с этим предусматривается его перенос на 1км к северо-востоку от деревни.

Рекреационная зона деревни включает: детскую площадку перед зданием клуба и открытые спортивные сооружения перед зданием школы, объединенные березовой рощей и образующие единую систему. По проекту их дополнит площадь для массовых культурных мероприятий на берегу пруда, в начале ул. Центральной.

В соответствии с программой социально-экономического развития проектом предусматривается «организация летней зоны отдыха для жителей поселения и райцентра». В северной части пруда для этой цели формируется благоустраиваемая территория для отдыха с пляжем и спортивными площадками.

Зона специального назначения включает объекты специального назначения – кладбище и свалку ТБО, расположенные вблизи населенного пункта вне его территории.  	В расширении территории кладбища (минимальная потребность на 720 чел. - 0.17 га, из расчета 2.4 м2 на 1 жителя) нет необходимости, т.к. площадь существующего составляет 0.69 га, СЗЗ (50 м) соблюдается.

В СЗЗ от свалки ТБО (1000м) попадает значительная часть территории деревни. Проектом предусматривается закрытие и рекультивация свалки и вывоз отходов на полигон вблизи с. Бакчар.

Зона специального назначения включает также территорию зеленых насаждений специального назначения, предусмотренных для создания озелененной территории в санитарно-защитной зоне между сельским прудом и производственной площадкой.

Развитие деревни Сухое предусматривается за счет внутренних резервов территории.

Транспортный каркас населенного пункта соответствует потребностям планировочной структуры.

Жилая зона деревни по проекту представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Для ее развития предусмотрены участки в западной части, вдоль ул. Таежная, а также в южной части, вдоль ул. Центральная.

Общественно-деловая зона села, расположена в центре деревни на ул. Садовая и имеет достаточные резервы. Здесь предлагается формирование социального центра – стационара для пожилых и инвалидов, используя бывшие здания школы и клуба с озелененными участками и прудом.

Производственные зоны включают зону коммунальных объектов инженерной инфраструктуры, предназначенную для размещения на территории инженерно-коммунальных объектов, к которым относятся сооружения питьевого водоснабжения вдоль ул. Центральная, а также зону производственных объектов.

Зона производственных объектов по проекту представлена следующими территориями:

  - площадкой, расположенной к западу от ул. Таежная, где предлагается размещение гаража и ремонтной мастерской авто- и сельхозтехники - объекта IV класса опасности с СЗЗ 100 м (бывш. склад металла)

  - площадкой в восточной части деревни, у въезда на ул. Центральную для организации минифермы до 50 гол. - объекта V класса опасности с СЗЗ 50 м (бывш. склад ГСМ)

  - площадкой бывшей животноводческой фермы в северной части деревни, которая может быть использована под объекты сельскохозяйственного производства. На площадке предлагается выделить зону IV класса опасности с СЗЗ до 100 м (до 100 голов) и зону V класса опасности с СЗЗ до 50 м (до 50 голов).

Для снижения неблагоприятного воздействия на жилую застройку СЗЗ вокруг сельскохозяйственных объектов предлагается озеленить.

Объекты специального назначения – кладбище и свалка ТБО расположены вблизи населенного пункта.  В расширении территории кладбища (минимальная потребность на 106 чел. - 0.025 га из расчета 2.4 м2 на 1 жителя) нет необходимости, т.к. площадь существующего составляет 0.38 га, СЗЗ 50 м соблюдается.

В СЗЗ от свалки ТБО (1000 м) попадает значительная часть территории деревни. Проектом предусматривается закрытие и рекультивация свалки и вывоз отходов на полигон в Бакчарское поселение.

Развитие села Подольск не предусмотрено, так как согласно заявлению администрации поселения (Приложение 1) и в соответствии с решениями СТП Томской области оно отнесено к неперспективным малочисленным населенным пунктам. Необходимая инфраструктура в селе сохраняется, однако дополнительные объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры не планируются.

Функциональное зонирование и развитие планировочной структуры д. Вавиловка и д. Сухое показаны на чертежах «Карта функционального зонирования населенных пунктов» лист 1 д. Вавиловка, лист 2  д. Сухое.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) отражены в составе нормативного акта местного самоуправления «Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Вавиловское сельское поселение»  Бакчарского района Томской области».

- 5.3. Озеленение территории д.Вавиловка

Зеленые насаждения являются необходимым компонентом урбанизированной среды, важным архитектурно-планировочным элементом  ее формирования.

Общеизвестна ведущая роль зеленых насаждений в формировании газового состава приземной атмосферы и  очищении ее от загрязняющих примесей, придании живописности ландшафту, в поддержании гидрологического баланса и других средообразующих функций, обеспечивающих благоприятные условия для проживания населения.  Исследованиями установлено, что 1 га зеленых насаждений отфильтровывает за год до 50-70 кг пыли.

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в     Российской Федерации»  (ст.14), к вопросам местного значения поселения относятся, в частности:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на следующие группы:

- зеленые насаждения общего пользования,

- зеленые насаждения ограниченного пользования (при детских садах, школах, больницах, других  учреждениях и организациях),

- зеленые насаждения специального назначения (в санитарно-защитных зонах, охранных и буферных зонах).

Климатические условия на проектируемой территории достаточно благоприятны для произрастания здесь относительно богатого видового разнообразия растительности. По количеству атмосферных осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. По сравнению с более северными территориями Томской области, здесь наблюдается большее число часов солнечного сияния, максимумы которого отмечается в июне-июле.

Зеленые насаждения общего пользования

Озелененные территории общего пользования – это территории, используемые для рекреации всего населения города. Расчет потребности в них рассчитывается на все городское население или население планировочного или жилого района, учитывая так называемое, «временное население» - приезжие, отдыхающие, туристы.

Нормативная обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для сельских населенных пунктов  должна составлять 12 кв. м./чел. (СП 42.13330.2011).

Основным и единственным объектом зеленых насаждений общего пользования на территории д.Вавиловка является  березовая роща возле школы, площадью около 1,06 га. Эта территория благоустроена и используются населением для массового отдыха.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет для населения д.Вавиловка (589 чел.)  около 18 м2/чел., что превышает  норматив.

Проектными решениями закладывается дополнительная площадь зеленых насаждений общего пользования  вокруг проектируемой площади массовых мероприятий - около 0,1 га.

Таким образом, общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит в д.Вавиловка 1,16 га. Обеспеченность зелеными насаждениями проектной численности населения 650 чел.  не снизится и будет составлять около  18 м2/чел.

Проектом также предлагается озеленение при благоустройстве рекреационной зоны у пруда, которая непосредственно примыкает к населенному пункту.

- 6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Цель проекта – удовлетворение потребности населения МО «Вавиловское сельское поселение» в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам.

Нормирование и определение проектом потребности в объектах культурно-бытового обслуживания в первую очередь касается социально значимых бюджетно-зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, искусства, физкультуры и спорта). Емкость ненормируемых видов, таких как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, формируется под влиянием сбалансированного спроса и предложения.

В системе межселенного обслуживания с. Бакчар является основным центром межселенного обслуживания,  здесь сосредоточены основные административные и обслуживающие учреждения периодического спроса районного значения.

В сферу полномочий МО «Вавиловское сельское поселение» в рамках организации культурно-бытового обслуживания согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» входит:

  - организация библиотечного обслуживания населения,

  - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,

  - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

  - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,

  - создание музеев поселения.

При этом организация дошкольного, общего и дополнительного образования, находится в полномочиях Бакчарского района, организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях – региональных полномочиях.

Таким образом, расчеты по развитию системы образования и здравоохранения в поселении носят рекомендательный характер и утверждены на уровне Схемы территориального планирования района. Предложения по развитию объектов регионального уровня утверждены в Схеме территориального планирования Томской области и целевых региональных программах.

В Генеральном плане предлагается обоснование варианта размещения утверждаемых в Схемах территориального планирования региона и района объектов регионального и районного значения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития.

Учреждения культурно-бытового назначения расположены в д.Вавиловка (общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры с библиотекой, ФАП, 2 магазина, отделение связи), в д.Сухое – филиал дома культуры и 1 магазин.

Система образования

Общее образование в поселении организовано на базе МОУ «Вавиловская средняя общеобразовательная школа», в которой обучаются также дети д.Сухое, Кирзавод (Бокчарское поселение), Чернышевка, Богатыревка (Высокоярское поселение), Панычево. Подвоз детей осуществляется школьным автобусом.

Проектная ёмкость здания школы - 168 мест, численность учащихся на 01.09.2013 год -132 человек. Наполняемость школы – 79%.

Дошкольное образование осуществляется в группах дошкольного образования при общеобразовательной школе. Общее количество мест в детском саду – 52 при фактической загрузке - 49 детей.

Существующая емкость учреждений образования удовлетворяет потребности населения.

Таблица 6.1

Расчётный норматив потребности в объектах дошкольного и общего образования

|  | 2012 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Лица младше трудоспособного возраста 0-16 лет | 21,7% | 24% |
| в том числе: |  |  |
| дети дошкольного возраста 0-6 лет | 9,8% | 10,5% |
| школьники 7-15 лет | 11,9% | 13,5% |
| Подростки, школьники старшего звена 16-17 лет | 1,8% | 2,1% |
| Расчетный норматив потребности в детских садах о общеобразовательных школах |  |  |
| Итого детей, посещающих дошкольные учреждения чел./1000 жителей (с учетом нормативного уровня обеспеченности - 85%) | 60 | 68 |
| Итого подлежит обучению в общеобразовательной школе чел./1000 жителей (с учетом 70% охвата школьников старшего звена) | 132 | 150 |

Дополнительное образование

Услуги в дополнительном образовании оказывают секции и кружки для школьников, организованные в доме культуры и в общеобразовательной школе.

Потребность в дополнительном образовании удовлетворяется также за счет учреждений расположенных в с.Бакчар (детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, центр дополнительного образования, межшкольный учебный комбинат)

Здравоохранение

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Медицинское обслуживание на территории Вавиловского сельского поселения обеспечивает  расположенный в д. Вавиловка фельдшерско-акушерский пункт, а также  МУЗ «Бакчарская центральная районная больница».

Специализированную медицинскую помощь жителям поселения и Бакчарского района будут оказывать межмуниципальные медицинские центры в с.Кривошеино и с.Молчаново (согласно распоряжению Департамента здравоохранения Томской области от 07.07.2011 №276 «Об организации на территории Томской области межмуниципальных медицинских центров»).

Социальная защита населения

Социальная защита представлена следующими учреждениями регионального значения:

Социальная защита представлена следующими объектами:

- ОГУ «Центр социальной поддержки населения Бакчарского района» осуществляющий предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки (с.Бакчар)

- ОГУ «Парбигский Дом для одиноких и престарелых Бакчарского района», осуществляющий стационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов (с.Парбиг)

- ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бакчарский детский дом» (с.Бакчар).

В перспективе в соответствии со Схемой территориального планирования Томской области дополнительно планируется строительство объекта социального обслуживания престарелых и инвалидов и объекта социального обслуживания детей

- Проектом предлагается размещение в дер.Сухое стационара в составе объекта социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в реконструируемом здании бывшей школы.

Культура

Культурно-просветительская деятельность в поселении ведется МУ Вавиловский сельский дом культуры и библиотекой. Емкость клуба - 200 зрительских мест. Книжный фонд библиотеки - 6032 ед.

В д.Сухое имеется филиал СДК - центр досуга, расположенный в приспособленном помещении (в одной из квартир 2-х  квартирного дома).

СДК охватывает детей, школьников и население пенсионного возраста кружковой и клубной работой. В составе дома культуры - кружковые помещения, тренажерный зал, социальная комната для пожилых людей на 14 человек (клуб по интнресам)

Сеть учреждений культуры полностью удовлетворяет нормативные существующие потребности населения поселения.

Строительство или организация новых муниципальных объектов не планируется.

Физическая культура и массовый спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского  спорта.

Основные спортивные объекты: спортивный зал (162 м2) и стадион (3200 м2) при общеобразовательной школе, тренажерный зал при СДК, лыжная трасса вдоль пруда.

Сегодня в 8 спортивных секциях занимаются 80 детей и взрослого населения.

Обеспеченность спортивными залами несколько ниже нормативной (350 м2 на 1000 человек) – 73%. При этом надо отметить, что доступ в школьный спортивный зал по объективным причинам ограничен. Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружения превышает норматив.

Спортивно-рекреационная зона будет организована вдоль пруда в д.Вавиловка, которая будет включать игровую спортивную площадку, благоустроенную лыжную трассу для детей.

На расчетный предлагается строительство универсального спортивного зала в д.Вавиловка.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. В генеральном плане выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки (дер. Вавиловка).

Нехватка объектов потребительского рынка в Вавиловском поселении компенсируется близостью подобных учреждений расположенных в с. Бакчар.

В генеральном плане выделены новые территории общественно-деловой застройки, где могут разместиться различные объекты обслуживания.

| Таблица 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет потребности в учреждениях социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Наименование учреждения | ед. изм. |  |  | Расчет |  |  |
|  |  | Норматив на 1000 чел. | потребность | сущ. сохран. | новое | Всего |
| Учреждения общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 72 | 54 | 49 | 5 | 54 |
| Общеобразовательная школа | мест | 180 | 145 | 168 | - | 168 |
| Учреждения дополнительного образования* | мест | 9 | 7 | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Стационар и поликлиника* | коек/пос.см |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949 | 1462 | 3200 | - | 3200 |
| Спортивные залы | м2 пола | 350 | 263 | 200 | 100 | 300 |
| Бассейн | м2 зеркала воды | 20 | 15 | 0 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Клубы | зрит. мест | 100 | 150 | 200 | 0 | 200 |
| Предприятия потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | м2 торг. площ. | 280 | 220 | 40 | 180 | 240 |
| Предприятия общественного* питания | мест | 40 | 32 | - | 32 | 32 |
| Предприятия бытового обслуживания* | раб. мест | 9 | 7 | - | 7 | 7 |

*  за счет учреждений расположенных в районном центре с. Бакчар

| Таблица 6.3 Планируемые для размещения на территории поселения объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объект | местоположение | период реализации |
| 1 | Регионального значения |  |  |
| 1.1 | Стационар для пожилых людей и инвалидов | дер. Сухое | 2013-2020 |
| II | Местного значения поселения |  |  |
| 1 | Физическая культура и массовый спорт |  |  |
| 1.1 | Спортивные площадки | дер. Вавиловка около пруда | 2013-2020 |
| 1.2 | Реконструкция детской лыжной трассы | дер. Вавиловка | 2013-2020 |
| 1.3 | Спортивный зал общего пользования (100м2 пл.пола) | дер. Вавиловка | 2021-2035 |
| 2 | Культура |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территория для проведения массовых культурных мероприятий | дер. Вавиловка | 2013-2020 |

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортное обслуживание МО «Вавиловское сельское поселение» осуществляется только автомобильным транспортом, иные виды транспорта отсутствуют.

Расстояние между центром муниципального образования д.Вавиловка и центром муниципального района с.Бакчар по автомобильным дорогам составляет 10 км. Населенные пункты муниципального образования попадают в зону получасовой транспортной доступности от с.Бакчар.

Расстояние от д.Вавиловка до административного центра г.Томска, и расположенной в нем ближайшей относительно муниципального образования железнодорожной станции, составляет 235 км.

## 7.1 Автомобильные дороги

Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения – Подъезд к д.Вавиловка, Подъезд к с.Подольск, которые связывают населенные пункты муниципального образования между собой, а также обеспечивают выход на автомобильную дорогу Бакчар – Подгорное – Коломино, связывая МО «Вавиловское сельское поселение» с административным центром муниципального района с.Бакчар и прилегающими муниципальными образованиями района.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Вавиловское сельское поселение» составляет 50,35 км. Из них 32,15 км регионального или межмуниципального значения, 18,2 местного значения поселения (сельские улицы и дороги). Из общей протяженности дорожной сети 11,72 км (23,3%) имеют твердое покрытие (гравийное), 38,63 км (76,7%) дорог – без покрытия. Автомобильные дороги с усовершенствованным покрытием отсутствуют. Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Характеристика автомобильных дорог общего пользования Вавиловского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах муниципального образования, км | В том числе по типам покрытия (км) |  |  | Техническая категория | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | усовершенствованные | переходные (гравийно-галечные) | Грунтовые |  |  |
| Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к д.Вавиловка | 0,73 | - | - | 0,73 | IV |  |
| 2 | Подъезд к с.Подольск | 31,42 | - | 2,42 | 29,00 | IV |  |
| Итого по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения |  | 32,15 | - | 2,42 | 29,73 | - |  |

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах муниципального образования, км | В том числе по типам покрытия (км) |  |  | Техническая категория | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | усовершенствованные | переходные (гравийно-галечные) | Грунтовые |  |  |
| Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Вавиловка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Таежная | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 5 |
| 2 | ул.Садовая | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 5 |
| 3 | ул.Центральная | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| 4 | ул.Пролетарская | 0,7 | - | 0,7 | - | - | 5 |
| 5 | ул.Новая | 0,7 | - | 0,7 | - | - | 5 |
| 6 | ул.Береговая | 0,7 | - | 0,7 | - | - | 4 |
| 7 | ул.Лесная | 0,3 | - | 0,3 | - | - | 4 |
| 8 | Переулок № 1 | 1,6 | - | 1,6 | - | - | 6 |
| 9 | Переулок № 2 | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 4 |
| 10 | Переулок № 3 | 0,9 | - | 0,9 | - | - | 4 |
| 11 | Переулок № 4 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | 4 |
| Итого |  | 10,1 | - | 9,3 | 0,8 | - | - |
| д.Сухое |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.Таежная | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 4 |
| 13 | ул.Садовая | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 5 |
| 14 | ул.Центральная | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 15 | Переулки | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| Итого |  | 4,3 | - | - | 4,3 | - |  |
| с.Подольск |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Рабочая | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 4 |
| 17 | ул.Центральная | 2,7 | - | - | 2,7 | - | 5 |
| 18 | ул.Школьная | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 4 |
| 19 | ул.Набережная | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 4 |
| Итого |  | 3,8 | - | - | 3,8 | - |  |
| Итого по автомобильным дорогам местного значения |  | 18,2 | - | 9,3 | 8,9 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 50,35 | - | 11,72 | 38,63 | - | - |

На автомобильной дороге Подъезд к с.Подольск расположено 2 мостовых сооружения в хорошем техническом состоянии: железобетонный мост через реку Бакчар и деревянный мост через реку Тикзо.

Основные недостатки автодорожной сети:

          - низкое транспортно-эксплуатационное состояние дорог, наличие значительных дефектов и износ дорожного полотна. Отдельные участки улично-дорожной сети не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд);

          - наличие значительной доли дорог с грунтовым покрытием, д. Сухое и с.Подольск не имеют круглогодичной транспортной связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с общей сетью автомобильных дорог;

          - низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования.

Проектные предложения

Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

В части развития автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проектом приняты за основу мероприятия, заложенные в Схеме территориального планирования Томской области, Схеме территориального планирования Бакчарского муниципального района, Областной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» в части, касающейся МО «Вавиловское сельское поселение».

К ним относятся:

- совершенствование и развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, внутрирайонных транспортных связей;

- обеспечение населенных пунктов автодорожными подъездами с твердым покрытием для связи с сетью автодорог общего пользования;

Согласно документам территориального планирования на территории муниципального образования «Вавиловское сельское поселение» на расчетный срок предусмотрено строительство автомобильной дороги Бакчар – Чажемто общей протяженностью 120 км. Строительство данной автодороги позволит существенно укрепить связи между центральными районами Томской области, создаст по этому направлению единый транспортный коридор, обеспечит новые импульсы развития. Дорога пройдет по существующим направлениям со строительством участков дорог. Протяженность  нового участка дороги на территории муниципального образования «Вавиловское сельское поселение» составит 7,7 км. Автомобильная дорога улучшит транспортную связь со смежным МО «Высокоярское сельское поселение».

Областной целевой программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д.Вавиловка. Также Генеральным планом рекомендуется устройство твердого покрытия на автомобильной дороге подъезд к с.Подольск на участке Вавиловка – Сухое для обеспечения круглогодичной связи населенных пунктов по дорогам с твёрдым покрытием.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-Ф3 (ст. 26, п.2) вне границ населенных пунктов устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог. Для существующих и проектируемых автомобильных дорог, проходящих по территории МО «Вавиловское сельское поселение», придорожная полоса, согласно их категориям, устанавливается в размере 50 метров.

Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района

Генеральным планом предлагается перевод автомобильной дороги вокруг водохранилища в обход д.Вавиловка в категорию местного значения муниципального района и строительство спрямляющих участков дорог общей протяженностью 0,33 км для обеспечения вывода транзитного транспорта с д.Вавиловка. Протяженность обхода составит 1,52 км.

Развитие автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог)

Основными целями развития улично-дорожной сети в населенных пунктах муниципального образования являются:

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном образовании.

Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих мероприятий:

- Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий

Структуру улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляют:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги.

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

        - главная улица – 7,0 м;

        - основные улицы в жилой застройке – 6,0 м;

        - второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м;

        - проезды – 2,75 – 3 м.

Классификация улично-дорожной сети представлена на графических материалах проекта.

- Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований

В соответствии с классификацией улично-дорожной сети необходимо проведение ремонтных работ, реконструкции существующих автомобильных дорог с повышением их технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей в д.Вавиловка, д.Сухое.

- Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах

Устройство твердого покрытия дорожного полотна обеспечит устойчивый круглогодичный проезд автотранспорта по улично-дорожной сети.

Устройство твердого покрытия дорожного полотна предусматривается в д.Вавиловка на расчетный срок на второстепенной улице в жилой застройке (Переулок № 4), в д.Сухое – на первую очередь – на основных улицах в жилой застройке, на расчетный срок – на второстепенных улицах в жилой застройке.

- Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного освещения, озеленения

Проектные предложения по развитию и усовершенствованию автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог) представлены в таблицах 7.2, 7.3.

Таблица 7.2

Первоочередные мероприятия по развитию и совершенствованию автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог):

| № п/п | Наименование мероприятий | протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы |  |
| 1.1 | Реконструкция и благоустройство ул.Центральная в д.Вавиловка – расширение проезжей части до нормативных параметров – 7,0 м, устройство усовершенствованного покрытия проезжей части, устройство тротуаров, освещения, озеленения | 1,0 |
| 1.2 | Реконструкция и благоустройство ул.Садовая в д.Сухое – расширение проезжей части до нормативных параметров – 7,0 м, устройство усовершенствованного покрытия проезжей части, устройство тротуаров, освещения, озеленения | 0,70 |
| 2 | Основные улицы в жилой застройке |  |
| 2.1 | Реконструкция ул.Таежная в д.Вавиловка – расширение проезжей части до нормативных параметров – 6,0 м | 0,80 |
| 2.2 | Реконструкция ул.Садовая в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 6,0 м | 1,20 |
| 2.3 | Реконструкция ул.Пролетарская в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 6,0 м | 0,70 |
| 2.4 | Реконструкция ул.Новая в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 6,0 м | 0,70 |
| 2.5 | Реконструкция ул.Береговая в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 6,0 м | 0,70 |
| 2.6 | Устройство усовершенствованного покрытия проезжей части на Переулке №1 в д.Вавиловка | 1,60 |
| 2.7 | Строительство автомобильной дороги параллельно ул.Таежная в д.Вавиловка | 0,56 |
| 2.8 | Строительство разворотных площадок (размером 12 х 12 м) в конце проезжих частей тупиковых улиц: ул.Таежная, ул.Садовая, ул.Пролетарская, ул.Новая, ул.Береговая, ул.Лесная в д.Вавиловка | - |
| 2.9 | Строительство разворотных площадок (размером 12 х 12 м) в конце проезжих частей тупиковых улиц: ул.Садовая, ул.Центральная в д.Сухое | - |
| 2.10 | Благоустройство основных улиц в жилой застройке в д.Вавиловка: устройство тротуаров, освещения, озеленения | 5,40 |
| 3 | Второстепенные улицы и дороги |  |
| 3.1 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение Переулка № 3 до пересечения с ул.Пролетарская в д.Вавиловка | 0,16 |
| 4 | Проезды |  |
| 4.1 | Строительство автомобильной дороги – подъезд к кладбищу в д.Вавиловка | 0,10 |

В результате намеченных мероприятий протяженность автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог) составит:

- д.Вавиловка – 10,92 км, из них: новое строительство - 0,82 км (в том числе основная улица в жилой застройке – 0,56 км, второстепенная улица в жилой застройке – 0,16 км, проезд – 0,1 км), реконструкция – 5,1 км (в том числе главная улица – 1,0 км, основные улицы в жилой застройке – 4,1 км).

- д.Сухое – 4,3 км, из них реконструкция – 0,7 км (главная улица).

Итого по муниципальному образованию на первую очередь проектирования  - 19,02 км, в том числе новое строительство – 0,82 км, реконструкция – 5,8 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог) с твердым покрытием на первую очередь составит 10,82 км (56,9 % от общей протяженности дорог).

Таблица 7.3

Мероприятия по развитию и совершенствованию автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог), предусмотренные на расчетный срок:

| № п/п | Наименование мероприятий | протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные улицы в жилой застройке |  |
| 1.1 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Пролетарская до пересечения с Переулком № 4 в д.Вавиловка | 0,09 |
| 1.2 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Береговая до пересечения с Переулком № 4 в д.Вавиловка | 0,26 |
| 1.3 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Новая до пересечения с Переулком № 4 (строительство) в д.Вавиловка | 0,10 |
| 1.4 | Реконструкция и благоустройство ул.Таежная, ул.Центральная в д.Сухое – расширение проезжей части до нормативных параметров – 6,0 м, устройство твердого покрытия проезжей части, устройство тротуаров, освещения, озеленения | 1,5 |
| 2 | Второстепенные улицы и дороги |  |
| 2.1 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение Переулка № 4 до пересечения с ул.Береговая в д.Вавиловка | 0,32 |
| 2.2 | Реконструкция ул.Лесная в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 5,5 м | 0,3 |
| 2.3 | Реконструкция Переулка № 2 в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 5,5 м | 1,4 |
| 2.4 | Реконструкция Переулка № 3 в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 5,5 м | 0,9 |
| 2.5 | Реконструкция Переулка № 4 в д.Вавиловка - расширение проезжей части до нормативных параметров – 5,5 м, устройство твердого покрытия дорожного полотна | 0,8 |
| 2.6 | Благоустройство улиц в д.Вавиловка и в д.Сухое: устройство тротуаров, освещения, озеленения | 5,7 |

В результате намеченных мероприятий, с учетом проведения первоочередных мероприятий, протяженность автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог) на расчетный срок составит:

- д.Вавиловка – 11,69 км, из них: новое строительство - 0,77 км (в том числе основные улицы в жилой застройке – 0,45 км, второстепенные улицы в жилой застройке – 0,32 км), реконструкция – 3,4 км (второстепенные улицы в жилой застройке).

- д.Сухое – 4,3 км, из них реконструкция – 1,5 км (основные улицы в жилой застройке).

Итого по муниципальному образованию на расчетный срок проектирования  - 19,79 км, в том числе новое строительство – 0,77 км, реконструкция – 4,9 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения поселения (сельских улиц и дорог) с твердым покрытием на расчетный срок составит 13,07 км (66 % от общей протяженности дорог).

## 7.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

Существующее положение

В настоящее время внутрипоселковые автобусные маршруты в МО «Вавиловское сельское поселение» отсутствуют, к тому же отсутствует связь населенных пунктов д.Сухое, с.Подольск с центром муниципального образования д.Вавиловка. Из д. Сухое и с. Подольск перевозка населения до районного центра осуществляется транспортом сельской администрации.

Д.Вавиловка связана пригородным маршрутом Бакчар – Вавиловка с центром Бакчарского муниципального района. Маршрут ежедневно обслуживается автобусами средней вместимости и микроавтобусами ОАО «Бакчаравтотранс». Автотранспортное предприятие базируется в с.Бакчар.

Проектные предложения

Генеральным планом учитываются заложенное в Схему территориального планирования МО «Бакчарский район» мероприятие по продлению автобусного маршрута Бакчар – Вавиловка до д.Сухое по отдельным дням недели. Прохождение автобусного маршрута в д.Вавиловка предусматривается по ул.Центральная и Переулку №1.

На пути следования общественного транспорта предлагается организация остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Проектом предлагается следующее размещение оборудованных остановочных пунктов:

- в д.Вавиловка на ул.Центральная;

- в д.Сухое на автомобильной дороге Подъезд к с.Подольск.

## . Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Существующее положение

На территории МО «Вавиловское сельское поселение» автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей отсутствуют. Ближайшие автозаправочные станции расположены в с.Бакчар. Хранение индивидуального транспорта в населенных пунктах осуществляется на придомовых участках.

Проектные предложения

Существующий уровень автомобилизации в МО «Вавиловское сельское поселение», ввиду отсутствия учета автотранспорта отдельно по муниципальному образованию, принимается средний по Бакчарскому муниципальному району и составляет 190 автомобилей на 1000 жителей.

Проектный уровень автомобилизации в соответствии со Схемой территориального планирования Бакчарского муниципального района принимается:

- на первую очередь – 250 автомобилей на 1000 жителей;

- на расчетный срок – 300 автомобилей на 1000 жителей.

Количество индивидуального легкового автотранспорта составит 175 единиц на 1 очередь и  225 единиц на расчетный срок.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участках. Для временного хранения автотранспорта в д.Вавиловка предусматриваются автостоянки у клуба на ул.Центральная и у кладбища. Также предусматривается организация автостоянки у проектной рекреационной зоны вблизи д.Вавиловка.

Обслуживание автотранспорта предусматривается осуществлять на существующих и проектируемых автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания, расположенных в с.Бакчар.

- 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- 8.1. Водоснабжение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007.

- СП 31. 13330.2012 (в стадии актуализации - СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, М., 2004.)

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002

- Программа социально-экономического развития муниципального образования  «Вавиловское сельское поселение Бакчарского района» 
на период 2007-2012 гг.

Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов базируется на использовании подземных источников.

На территории Вавиловского сельского поселения добыча подземных вод  ведётся для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений д. Вавиловка, д. Сухое, с. Подольск. Водоотбор осуществляется МУП Бакчарского района «Бакчарский коммунальный комплекс», имеющим лицензию, в пределах разрешенных (предельно-допустимых) объёмов (лимитов) водопотребления из подземных водоносных горизонтов, приуроченных к палеогеновым отложениям. Глубина залегания  палеогенового водоносного горизонта - 65-103 м.  Запасы подземных вод не оценены (не утверждены).  Водозаборы  для добычи подземных вод представляют собой участки недр с одиночными  скважинами, располагающимися  в окраинных частях населённых пунктов. Участкам недр придается статус горного отвода, совпадающего с границами первого пояса зоны санитарной охраны строгого режима.

Водоснабжение д.Вавиловка, д.Сухое, с.Подольск осуществляется из водоразборных колонок, системы базируются на водозаборных скважинах.

Протяженность водопроводных линий в поселении составляет 9,9 км.

Внутренними водопроводными сетями оборудованы некоторые здания только в д.Вавиловка, всего 6,4 % от общего жилищного фонда (801 кв.м.).

Таблица 8.1.1

Характеристика водозаборных сооружений

| № | Наименование показателя | д. Вавиловка | д. Сухое | с. Подольск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 2 | 1 | 1 |
| 2 | № скважины | № 54/80; б/н | № 15/85 | № 6/87 |
| 3 | Год ввода | 1967; 1980 | 1985 | 1987 |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | н/д; ;4,5 | 15 | 15 |
| 5 | Глубина скважин, м | н/д; ; 147 | 150 | 152 |
| 7 | Количество башен | 2 | 1 | - |

Таблица 8.1.2

Расчетный годовой объем реализации холодной воды за 2012 г., м3

(по данным администрации Бакчарского района)

| Населенный пункт | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Вавиловка | 4955 | 1326 | 595 | 6876 |
| д. Сухое | 1213 | 20 | - | 1233 |
| с. Подольск | 321 | - | - | 321 |
| Всего по поселению | 6489 | 1346 | 595 | 8430 |

Таблица 8.1.3

Состояние водопроводных сетей

| Населенный пункт | Протяженность водопроводный сетей, км | Требуют замены, км |
| --- | --- | --- |
| д. Вавиловка | 5,2 | 1,25 |
| д. Сухое | 1,9 | 0 |
| с. Подольск | 2,8 | 0 |

Имеющиеся на территории поселения объекты водоснабжения (2 водонапорные башни и водопровод в д.Вавиловка, водонапорная башня и водопровод в д.Сухое и водонапорная башня и водопровод в с.Подольск), находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения, переданы в аренду  муниципальному унитарному предприятию «Бакчарский коммунальный комплекс».  Все объекты системы водоснабжения имеют 95% износ, нуждаются в капитальном ремонте и постоянном профилактическом уходе.

Основные проблемы системы водоснабжения:

  - Низкое качество питьевой воды

  - Отсутствие системы водоочистки (водоподготовки)

  - Высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей.

  - Заиливание и падение объемов воды в скважинах.

Проектные предложения

На данной стадии проектирования проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям.

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой.

Централизованной системой водоснабжения на первую очередь предусматривается 100% охват территории населенных пунктов поселения. Система водоснабжения однозонная, хозяйственно-питьевая-противопожарная низкого давления.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу первой очереди вся застроенная территория  оборудуется централизованной системой водоснабжения.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые по СНиПу включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также на коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

На первую очередь и расчетный срок расход на одного жителя на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается в размере — 160 литров.

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя. Эти расходы соответствуют максимальным суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15% (на первую очередь и расчетный срок) от суммарных расходов воды.

Таблица 8.1.4

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения Вавиловского сельского поселения составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,168 тыс. куб. м/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,204 тыс. куб. м/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,180 тыс. куб. м/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,219 тыс. куб. м/сут |

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в таблице 8.1.4 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Таблица 8.1.5

Расходы воды на пожаротушение

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1очередь/ расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 0,72/0,77 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 54*2=108 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 162 0,162 |

Источники водоснабжения

Водоснабжение всех населенных пунктов на первую очередь и расчетный срок будет базироваться на использовании подземных источников.

Так как существующие источники водоснабжения работают на неутвержденных запасах, необходимо проведение геолого-гидрогеологических работ по оценке ресурсов подземных вод и утверждению их запасов с целью обеспечения заявленной потребности по населённым пунктам.

Проектом предлагается организация централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах д.Вавиловка, д.Сухое.

Расчетное водопотребление по д.Вавиловка составит 0,145 тыс.м3/сут. По результатам анализа данных дебита существующей водозаборной скважины (Паспорта пробных откачек) следует, что имеющихся мощности водозаборной скважины недостаточно для покрытия расчетных расходов.

В д.Вавиловка необходимо бурение новый скважины.

Проектом предлагается закрытие водозаборной скважины в д.Вавиловка, расположенной в Переулке №3, в связи с тем, что ее расположение в зоне жилой застройки не может обеспечить соблюдение режима зоны санитарной охраны 1-го пояса и неблагоприятно для дальнейшей эксплуатации источника водоснабжения.

В д.Сухое дебита существующей водозаборной скважины достаточно для покрытия потребностей.  В д.Сухое организация новых источников водоснабжения не предусматривается.

В с.Подольск организация новых источников водоснабжения не предусматривается.

В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества, необходима организация станций водоподготовки в д.Вавиловка и в д.Сухое.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

· На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

· На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

· На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

· В пределах санитарно-защитных полос водоводов (10 м) должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.

На первую очередь предусматривает строительство новых и закольцовка существующих сетей водоснабжения д. Вавиловка и д.Сухое.

Существующие водонапорные башни сохраняются и используются для хранения пожарного запаса.

В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества необходимо строительство модульных станций водоподготовки в д.Вавиловка и в д.Сухое.

На первую очередь расчетное максимальное суточное водопотребление в поселении составит 0,278 тыс.м3/сут.; на расчетный срок — 0,328 тыс.м3/сут.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

Предлагается перекладка водопровода по Переулку №3, на участке от ул. Садовой до ул.Таежной.

Таблица 8.1.6

Расходы воды по системам централизованного водоснабжения (первая очередь)

| № п/п | удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | д.Вавиловка | д.Сухое | с.Подольск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,62 | 0,08 | 0,02 | 0,72 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,0992 | 0,0128 | 0,0032 | 0,1152 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,1302 | 0,0168 | 0,0042 | 0,1512 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50* л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,62 | 0,08 | 0,02 | 0,72 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,031 | 0,004 | 0,001 | 0,036 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,01488 | 0,00192 | 0,00048 | 0,01728 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,14508 | 0,01872 | 0,00468 | 0,16848 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,17608 | 0,02272 | 0,00568 | 0,20448 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,145 | 0,019 | 0,005 | 0,168 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,176 | 0,023 | 0,006 | 0,204 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 210 | 210 | 210 | 210 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 |

Таблица 8.1.7

Расходы воды по системам централизованного водоснабжения (расчетный срок)

| № п/п | удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | д.Вавиловка | д.Сухое | с.Подольск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,7 | 0,05 | 0,02 | 0,77 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,112 | 0,008 | 0,0032 | 0,1232 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,147 | 0,0105 | 0,0042 | 0,1617 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50* л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,7 | 0,05 | 0,02 | 0,77 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,035 | 0,0025 | 0,001 | 0,0385 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,0168 | 0,0012 | 0,00048 | 0,0185 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1638 | 0,0117 | 0,00468 | 0,18018 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,1988 | 0,0142 | 0,00568 | 0,21868 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,164 | 0,012 | 0,005 | 0,180 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,199 | 0,014 | 0,006 | 0,219 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 210 | 210 | 210 | 210 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 |

Таблица 8.1.8

Основные мероприятия по водоснабжению

| № п/п | Содержание | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Вавиловского сельского поселения | 2011 – 2020 |
| 2 | Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новой водозаборной скважины (д.Вавиловка) | 2011 – 2035 |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни в д.Вавиловка (в северной части) с внедрением новой технологии подачи воды (безбашенная установка). | 2011 – 2035 |
| 4 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. | 2011 – 2035 |
| 5 | Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. | 2011 – 2035 |
| 6 | Реконструкция (ремонт) водонапорной башни в д.Сухое | 2011 – 2020 |
| 7 | Строительство современных станций водоподготовки в д.Вавиловка и в д.Сухое | 2011 – 2020 |
| 8 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены. | 2011 – 2035 |

- 8.2. Водоотведение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007.

- СП 32.13330.2012 (в стадии актуализации - СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения, М., 1986).

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

Существующее положение

Централизованная система водоотведения в Вавиловском сельском поселении отсутствует.

Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующей вывозкой на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов.

Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Основные проблемы системы водоотведения:

  - отсутствие очистных сооружений канализации

  - отсутствие сетей канализации

Проектные предложения

Системы водоотведения

Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в

д. Вавиловка.

В остальных населенных пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Проектные предложения на данной стадии проектирования сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Вавиловского сельского поселения  составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,132 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,142 тыс. м3сут |

Таблица 8.2.1

Расходы сточных вод по системам водоотведения населенных пунктов Вавиловского поселения (первая очередь)

| № п/п | удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | д.Вавиловка | д.Сухое | с.Подольск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Стоки от населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,62 | 0,08 | 0,02 | 0,72 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,0992 | 0,0128 | 0,0032 | 0,1152 |
| II | Сточные воды от местной промышленности (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,01488 | 0,00192 | 0,00048 | 0,01728 |
|  | Суммарные расходы стоков (пп. I+ II) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,11408 | 0,01472 | 0,00368 | 0,13248 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,114 | 0,015 | 0,004 | 0,132 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение от одного жителя округлённо - всего в том числе: - от населения(без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 | 184 | 184 | 184 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 |

;

Таблица 8.2.2

Расходы сточных вод по системам водоотведения населенных пунктов Вавиловского поселения (расчетный срок)

| № п/п | удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | д.Вавиловка | д.Сухое | с.Подольск | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Стоки от населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,7 | 0,05 | 0,02 | 0,77 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,112 | 0,008 | 0,0032 | 0,1232 |
| II | Сточные воды от местной промышленности (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,0168 | 0,0012 | 0,00048 | 0,01848 |
|  | Суммарные расходы стоков (пп. I+ II) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,1288 | 0,0092 | 0,00368 | 0,14168 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,129 | 0,009 | 0,004 | 0,142 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение от одного жителя округлённо - всего в том числе: - от населения(без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 | 184 | 184 | 184 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 |

Схема хозяйственно-бытовой канализации

Централизованной системой водоотведения на первую очередь предусматривается 80% охват территории д.Вавиловка, на расчетный срок 100%.

Вывоз сточных вод д.Сухое, с.Подольск  предусматривается на очистные сооружения д.Вавиловка

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Таблица 8.2.3

Основные мероприятия по водоотведению

| № п/п | Содержание | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений в д.Вавиловка мощностью 0,2 тыс.м3/сут. | 2011 – 2020 |
| 2 | Организация сливного пункта на очистных сооружениях в д.Вавиловка | 2011 – 2020 |
| 3 | Организация централизованной системы водоотведения в д.Вавиловка | 2011 - 2030 |
| 4 | Организация вывоза сточных вод д.Сухое, с.Подольск на очистные сооружения д.Вавиловка | 2011 - 2020 |
| 5 | Строительство очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления. | 2011 - 2030 |

- 8.3. Электроснабжение

Современное положение

Электроснабжение Вавиловского сельского поселения Бакчарского района Томской области, осуществляется от энергосистемы Томской области на напряжении среднего I класса, через опорный центр питания распределительной сети 10 кВ:– ПС 110/35/10 кВ «Бакчар» (подстанция расположена на территории Бакчарского сельского поселения) и ПС 110/10 кВ «Поротниково» (подстанция расположена на территории Поротниковского сельского поселения).

В юго-западной части территории поселения (между д. Вавиловка и д. Сухое) транзитно проходит надземная линия высокого класса напряжения 110 кВ «Бакчар – Высокий Яр» (дисп.№ С-45).

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории поселения отсутствуют.

Характеристика высоковольтного электросетевого комплекса

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории Вавиловского сельского поселения представлен:

- электросетевым комплексом регионального и районного значения:

  - ВЛ 110 кВ «Бакчар – Высокий Яр» (дисп.№ С-45);

- распределительным электросетевым комплексом поселения:

  - воздушные и воздушно-кабельные линии напряжением 10 кВ;

  - РП и ТП напряжением 10/0,4 кВ.

Суммарная трансформаторная мощность, установленная на основных центрах питания высоковольтной распределительной сети Вавиловского сельского поселения, составляет 32,6 МВА. Сведения об установленной трансформаторной мощности опорных центров питания распределительной сети и их загрузки, а также о проходящих по территории поселения высоковольтных сетей напряжением 35 и выше киловольт приведены в таблицах ниже.

Таблица 8.3.1

Краткая характеристика центров питания Вавиловского сельского поселения

| № пп | Наименование подстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора | Год: |  | Существующая загрузка по замерам режимного дня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | Единичн. |  | ввода | кап. ремонта |  |
|  | Бакчар | 110/35/10 | 12,6 | 6,3 6,3 | ТМТН-6 300 ТМТН-6 300 | 1973 | - | 3,43 |
|  | Поротниково | 110/10 | 20,0 | 10,0 10,0 | ТДН-10 000 ТДН-10 000 | 1975 | - | 0,13 |

Таблица 8.3.2

Краткая характеристика высоковольтных линий напряжением 35 и более киловольт, проходящих по территории Вавиловского сельского поселения

| U, кВ | Соединение | Дисп. имя линии | Тип, марка провода | Протяжённость, км | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по трассе |  |  |
|  |  |  |  |  | ввода | рек-ции |
| 110 | Бакчар – Высокий Яр | С-45 | АС-120 | 35,0 | 1974 | - |

Направления развития

Определение перспективных электрических нагрузок

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки на рассматриваемый проектный период до 2035 гг. произведена на основе численности населения и прогноза развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории поселения, принятых настоящим проектом.

Оценка расчётной электрической нагрузки производилась по показателям удельных нагрузок, приведённым: в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом № 213 Минтопэнерго России 29.06.99).

Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора, объектов промышленности и сельского хозяйства сельского поселения на проектный период приведена в таблице 8.3.3.

Таблица 8.3.3

Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора Вавиловского сельского поселения на проектный период*

| № пп | Потребитель | Годовое электроснабжение, млн.кВт.ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | Р.С. | 1 оч. | Р.С. |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 1,06 | 1,28 | 0,22 | 0,25 |
| 2 | сельское хозяйство и мелкопромышленные предприятия | 2,78 | 3,12 | 0,86 | 1,06 |
| 3 | прочие потребители | 0,21 | 0,21 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | суммарно с учётом коэффициента совмещения максимумов нагрузок | 3,64 | 4,15 | 1,18 | 1,27 |

Проектные предложения

Электроснабжение населённых пунктов, входящих в состав Вавиловского сельского поселения, на рассматриваемый проектный период до 2035 года предлагается осуществлять по существующей схеме - через два опорных центра питания поселения – ПС 110/35/10 кВ «Бакчар» и ПС 110/10 кВ «Поротниково». С учётом возрастания электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения на перспективу, а также планируемого размещения вблизи д. Вавиловка новых объектов промышленности, проектом предлагается обустройство в деревне и вблизи неё новых трансформаторных пунктов; также по планировочным ограничениям предлагается демонтаж участка сети 10 кВ, проходящего по территории перспективной застройки в д. Вавиловка.

В рассматриваемый период необходимо провести оценку технического состояния оборудования питающих высоковольтных линий для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы элементов сети (проводов, изоляторов, опор и т.д.), а также выполнить замену существующих трансформаторов 10/0,4 кВ с учётом невысокой существующей и перспективной нагрузки.

В проектный период на территории поселения возможно осуществление строительства объекта регионального значения - линии сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Томская – Парабель».

В соответствии с «Энергетической стратегией Томской области на период до 2020 года» (утверждена Постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 № 1008), проектом «Схемы территориального планирования Томской области» (Утверждена ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2011 г) и проектом «Схемы территориального планирования Бакчарского района» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2012 г) на территории Вавиловского сельского поселения возможно размещение участка ВЛ 500 кВ «Бакчарская - Парабель» (при строительстве Бакчарской ГРЭС).

- 8.4. Теплоснабжение

Современное положение

Теплоснабжение в Вавиловском сельском поселении осуществляется от индивидуальных теплоисточников, использующих преимущественно твёрдое топливо (дрова), а также от двух локальных твёрдотопливных котельных, расположенных в деревнях Вавиловка (ул. Садовая, 1) и Сухое (в центре досуга на ул. Центральная). Краткая характеристика локальных котельных приведена в таблице ниже.

Таблица 8.4.1

Краткая характеристика котельных Вавиловского сельского поселения

| № № | Наименование котельной | Тип котла, количество (шт.) | Год установки | Производительность, Гкал/ч |  | Отпуск тепла (за 2012 год), тыс.Гкал/год | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | котла | котельной |  |  |
| 1 | д. Вавиловка | водогрейный КАСВ | 2002 | 0,3 | 1,1 | 0,628 | твёрдое (дрова/уголь) |
| 2 |  | водогрейный КВр-0,4КБ | 2006 | 0,4 |  |  |  |
| 3 |  | водогрейный КВр-0,4 | 2007 | 0,4 |  |  |  |
| 4 | д. Сухое | Отопительная печь | н.д. | до 0,01 | до 0,01 | н.д. | твёрдое (дрова/) |

Присоединённая нагрузка котельной д. Вавиловка составляет 23,6% (резерв – до 0,8 Гкал/ч).

Тепловые сети имеются только у котельной д. Вавиловка. Схема теплоснабжения – одноконтурная, двухтрубная, закрытого типа. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Тепловые сети проложены надземно. Протяжённость тепловых сетей (Ø80 мм) в двухтрубном исполнении составляет 0,44 км.

Температурный график котельных 95/70оС. Регулирование отпуска тепла – центральное, качественное. Потери теплоэнергии в сетях составляют до 21%.

Направления развития

Направления развития объектов теплоснабжения на территории Вавиловского сельского поселения связаны:

- с необходимостью покрытия спроса на тепловую энергию существующих теплопотребителей поселения;

- с необходимостью покрытия тепловых нагрузок нового общественно-делового и индивидуального жилого фондов, а также новых объектов, располагаемых на промышленной площадке вблизи д. Вавиловка.

Определение перспективных тепловых нагрузок

Расчёт тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей, расположенных на территории Вавиловского сельского поселения, произведён с использованием СП 131.13330.2012, СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Расчётная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора населённых пунктов Вавиловского сельского поселения  на период первой очереди и расчётного срока проекта представлена в таблице ниже.

Таблица 8.4.2

Расчётная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора населённых пунктов Вавиловского сельского поселения

| № пп | Наименование населённого пункта | Единица измерения | Период 1 очереди | Период расчётного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Вавиловка | МВтт | 3,92 | 5,21 |
|  | д. Сухое |  | 0,66 | 0,72 |
|  | с. Подольск |  | 0,2 | 0,17 |
|  | Итого по поселению |  | 4,78 | 6,10 |

Максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение жилищно- коммунальной застройки Вавиловского сельского поселения составит:

- в период первой очереди проекта 4,11 Гкал/ч, в т.ч. новой застройки - 0,66 Гкал/ч;

- в период расчётного срока проекта 5,25 Гкал/ч, в т.ч. новой застройки - 1,95 Гкал/ч

Проектные предложения

Теплоснабжение теплопотребителей на территории поселения в проектный период предлагается выполнять децентрализовано от индивидуальных источников тепла на твёрдом и газовом топливе и централизовано от локальных котельных (в д. Вавиловка, д.Сухое).

При реконструкции котельных рекомендуется учесть уменьшение требуемой тепловой мощности котельных и перевод части потребителей теплоснабжение от индивидуальных источников тепла с погодным регулированием.

Теплоснабжение новой застройки планируется выполнять от автономных индивидуальных источников тепла, использующих, преимущественно твёрдое топливо.

Теплоснабжение промышленных объектов, располагаемых на проектируемых промплощадках– от собственных источников тепла - модульных котельных на твёрдом топливе (пеллеты, торф) или с использованием электроэнергии; теплопотребление новых промышленных предприятий и их потребность в топливе должны быть уточнены на следующих стадиях проектирования на основании технологических данных организаций-проектировщиков.

Основные направления развития системы теплоснабжения Вавиловского сельского поселения на рассматриваемый период:

- Внедрение  индивидуальных теплогенераторов.

- Применение современного котельного оборудования с автоматизацией всех технологических процессов.

- Ввод в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах.

- Снижение установленной мощности оборудования существующих котельных.

- Демонтаж части тепловых сетей с заменой на энергоэффективные теплопроводы.

- 8.5. Газоснабжение

Современное положение

Газоснабжение на территории Вавиловского сельского поселения осуществляется сжиженным углеводородным газом пропан-бутановой фракции (СУГ). Сжиженный газ используется только в бытовых баллонах, газорезервуарные установки отсутствуют.

В «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Томской области» (ОАО «Газпром Промгаз») рассматривалась возможность газификации д. Вавиловка, д. Сухое, с. Подольск Вавиловского сельского поселения от ГРС «Новоколомино».

Однако Долгосрочными целевыми программами «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы», «Газификация Бакчарского района на 2013- 2015 годы» на территории Вавиловского сельского поселения строительство инфраструктуры газоснабжения   не планируется.

Проектные предложения

Газоснабжение в сельском поселении в рассматриваемый проектный период предлагается осуществлять сжиженным углеводородным газом от индивидуальных газобаллонных установок. Основной вид использования сжиженного газа –коммунально-бытовые нужды, связанные с приготовлением пищи и подогревом воды.

Ориентировочный объём газопотребления СУГ в сельском поселении на период первой очереди и расчётного срока составит, соответственно, 1.6 т и 1.8 т.

Объём газопотребления объектами промышленности и сельского хозяйства должен быть уточнён на дальнейших стадиях проектирования с учётом газопотребления объектов, располагаемых на промплощадке вблизи д. Вавиловка.

- 8.6. Системы связи

Телефонизация

Современное положение

Основным оператором проводной связи в сельском поселении является Томский филиал ОАО «Ростелеком», предоставляющий услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетной передачи данных, услуг доступа в сеть Интернет.

Автоматическая телефонная станция расположена на ул.Центральная, д.2 д. Вавиловка. Тип АТС - ATS-320 монтированной ёмкостью 128 номеров (задействованная – 123 номера). Все абоненты АТС и пользователи универсальных таксофонов имеют доступ к услугам местной, междугородней и международной связи.

Перспективы развития

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения в Вавиловском сельском поселении, приведены в таблице ниже.

Таблица 8.6.1

| Первая очередь, 2020 г. |  |  | Расчетный срок, 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 233 | 47 | 3 | 267 | 53 | 3 |

Всего потребность в создании дополнительной телефонной емкости составит: на первую очередь до 155№№, на расчетный срок до 195 №№.

Для обеспечения необходимой номерной емкости в проектный период потребуется перевод АТС на современное цифровое оборудование с увеличением их номерной ёмкости, выполнение межстанционных связей оптоволоконными линиями. При определении, на дальнейших стадиях проектирования, номерной ёмкости АТС Вавиловского сельского поселения следует учесть возможность использования систем радиодоступа стандарта DECT, развитие сетей сотовой связи.

Сотовая связь

Современное положение

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи), на территории поселения оказывают 5 операторов: Федеральные операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Теле 2», ОАО «Вымпелком» (марка Билайн), а так же местный оператор «Wellcom». Все операторы, за исключением компании «Wellcom», предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. Компания «Wellcom» представляет услуги и в более современном стандарте NMT-450/NMT-450 IMC. Данный стандарт наряду с обычными услугами (передача коротких сообщений, передача голоса), предлагает услугу скоростной передачи данных (153 Кб/сек ; в перспективе планируется внедрение технологии CDMA2000 1х EV-DO со скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с).

Перспективы развития

В рассматриваемый проектный период на территории Вавиловского сельского поселения предполагается:

- развитие сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

- строительство новых базовых станций для увеличения плотности покрытия и расширения зоны охвата подвижной радиотелефонной связи.

Телевидение

Современное положение

Основным оператором телевизионного вещания является Томский Филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети». В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в аналоговом формате, системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Приём программ телевизионного вещания Томским ОРТПЦ осуществляется приёмными земными спутниковыми станциями связи (ПЗСС).

Ближайшие телепередатчики расположены в с. Бакчар и с. Высокий Яр. Общий перечень программ, и их параметры приведены в таблице ниже.

Таблица 8.6.2

| № п/п | Расположение телепередатчика | №ТВК | Название программы | Мощность излучения, кВт | Расчетный радиус зоны охвата, (км) | Охват населения (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бакчар | 5 | Первый канал | 0.100 | 19.17 | 8.590 |
| 2 |  | 6 | Россия К | 0.100 | 18.65 | 8.590 |
| 3 |  | 9 | Россия 1 | 0.100 | 18.57 | 8.590 |
| 4 |  | 21 | Петербург - 5 Канал | 0.100 | 8.84 | 7.160 |
| 5 |  | 26 | Россия 2 | 0,100 | 6.00 | 7.400 |
| 6 | Высокий Яр | 8 | Первый канал | 0.100 | 11.32 | 0.970 |
| 7 |  | 11 | Россия 1 | 0.100 | 11.24 | 0.970 |

Проводное вещание свернуто. Для информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагается использовать эфирное вещание и программы телевещания.

Перспективы развития

Перспектива развития телевизионного вещания на территории сельского поселения основана на концепции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы». Коллективом «Томского ОРТПЦ» ведутся работы по проектированию сети цифрового телерадиовещания. Предполагается охват территории поселения цифровым телевещанием.

Интернет

Современное положение

Услуги доступа в сеть Интернет предоставляются Томским филиалом ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи. Площадки предоставления услуг доступа в Интернет расположены в существующих АТС. Основные технологии доступа в Интернет, это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

Кроме того, в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы («МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле 2», «Wellcom»); при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Скорость и стабильность таких соединений сильно изменяется в зависимости от оператора и места расположения абонента.

Перспективы развития

В рассматриваемый проектный период на территории сельского ожидается развитие услуг широкополосного доступа (ADSL) в Интернет, с возможным развитием оптоволоконных сетей с обеспечением высокоскоростного доступа следующего поколения (с использованием технологий ETTH и xPoN).

Почтовая связь

Современное положение

Услуги почтовой связи на территории района оказывает Томский филиал Почты России. Почтовое отделение расположено в д.Вавиловка.

Перспективы развития

В перспективе предполагается расширение спектра и повышение качеств услуг  почты, внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений.

- 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиПа 2.07.01-89*),

- СП 32. 13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в стадии актуализации, СНиП 2-04.03-85),

- СП 58. 13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» (актуализированная редакция СНиПа 33-01-2003),

- СП 116.13330. 2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (в стадии актуализации, СНиП 22-02-2003),

- СП 104.13330. 2012 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (в стадии актуализации, СНиП 2.06.15-85),

- СП 115.13330. 2012 «Геофизика опасных природных воздействий» (в стадии актуализации, СНиП 22-01-95),

- СП 82. 13330.2012 «Благоустройство территорий» (в стадии актуализации, СНиП 111-10-75),

- СП 101.13330. 2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (в стадии актуализации, СНиП 2.06-07-87),

- СП 111.13330. 2012 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в стадии актуализации, СНиП 11-04-2003),

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Основными источниками исходных данных послужили материалы, предоставленные Администрацией Вавиловского сельского поселения, сведения управления МЧС по Томской области, сведения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (данные по ГТС) и др.

Кроме того, учтены материалы проектов «Схемы территориального планирования Томской области» (СПб, 2011 г.), «Схемы территориального планирования Бакчарского района» (СПб, 2012 г.).

Цель настоящего раздела  – на основании анализа природно-техногенных условий территории предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите населенных пунктов МО «Вавиловское сельское поселение» с целью обеспечения безопасных условий их функционирования, повышения уровня общего благоустройства условий проживания.

Основные предложения по проведению мероприятий по инженерной подготовке территории, рассматриваемые в проекте, выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями и учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, природно-климатические и пр. условия.

Проектные предложения по инженерной подготовке и защите территории населенных пунктов поселения предусматриваются в составе следующих основных мероприятий:

- мероприятия по защите от затопления,

- организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

- мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройство рекреационных зон.

Мероприятия по инженерной подготовке территории показаны на «Картах планируемого размещения объектов местного значения» масштабов 1: 25 000 и 1:2000 Материалов по обоснованию проекта.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (генеральные планы населенных пунктов, проекты планировки, проекты застройки).

  - Мероприятия по защите от затопления

Гидрографическая сеть в пределах поселения представлена рекой Бакчар, ее притоками, а также протоками и рядом озер. Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем (с конца апреля по конец июня). Средняя продолжительность половодья 30-35 дней. Высота подъема уровня воды в реках – от 5 до 8 метров.

Территория района относится к 4 степени опасности наводнений в период весеннего половодья на реках. Превышение критического уровня воды возможно раз в 3-5 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального уровня. Площадь затопления поймы реки составляет от 30 до 50%. Максимальный уровень подъема воды – 0,6-1,2 м превышает уровень начала затопления. Исходя из наблюдений (паводки в 2007 и 2010 гг.) вероятность подтопления составляет 0,3 год -1 (табл. 9.1).

Таблица 9.1

| Сведения о вскрытии р. Бакчар в районе с. Подольск за период с 2006 г. по 2011 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критический уровень воды (см) | Вскрытие в 2006г., дата, уровень воды (см) | Вскрытие в 2007 г., дата, уровень воды (см) | Вскрытие в 2009 г., дата, уровень воды (см) | Вскрытие в 2010 г., дата, уровень воды (см) | Вскрытие в 2011 г., дата, уровень воды (см) |
| 800 | 21.04 654 | 24.04 878 | 22.04 583 | 19.04 800 | 25.04 670 |

Гидрологические пункты наблюдения на территории поселения, как и района в целом, отсутствуют.

В период прохождения весеннего половодья, по данным МЧС, возможно подтопление следующих территорий поселения:

  - с. Подольск – незначительная часть в пойме р. Бакчар,

  - дорога Бакчар-Подольск – участок, протяженностью 20 м, рядом с устьем р.Тикзо.

Кроме того, согласно Перечню ГТС (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области) на территории поселения имеются 3 гидротехнических сооружения: пруды № Б 4,5,6 (табл. 9.2), из которых 1 попадает в Перечень потенциально-опасных (табл. 9.3).

Таблица 9.2

Перечень гидротехнических сооружений, расположенных непосредственно в пределах водных объектов федеральной собственности и/или обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, за исключением сооружений транспортного назначения, а так же сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения на территории Томской области на 01.01.2011

| №№ пп | Наименова-ние ГТС и его местона-хождение | Форма собственности, эксплуатирую-щая организация | Функциональное назначение объекта | Наличие (отсутст-вие) декларации безопасно-сти ГТС | Техническое состояние ГТС | Потребность в капремонте (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пруд №Б4 (Малиновский) в д.Вавиловка | Бесхозяйный | Создание запаса воды для водопоя, полива, рыборазведения | Нет | Неудовлетворительное из-за зарастания водорослями около половины площади акватории | Ремонтные работы не требуются из-за невостребованности ГТС |
| 2 | Пруд №Б5 в д.Вавиловка | Муниципальная МО «Бакчарский р-н» | Рекреация, создание запаса воды для водопоя, полива, рыборазведения, проезда транспорта | Нет | Удовлетворительное | Капитальный ремонт в 2007-2008гг |
| 3 | Пруд №Б6 в д.Вавиловка ниже пруда №Б5 | Бесхозяйный | Создание запаса воды для водопоя, полива | Нет | Неудовлетворительное вследствие образования промоины и прорана | Ремонтные работы не требуются из-за невостребованности ГТС |

Таблица 9.3

Потенциально-опасные гидротехнические сооружения Томской области 01.09.2009

(ГТС «Пруд №Б5,  д. Вавиловка»)

| Состав ГТС | Параметры |  | Защищаемое кол-во жителей (чел.) | Предотвращаемый ущерб, млн.руб. | Дата № последнего акта проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Плотина. 2. Трубчатый водосброс | 0,11 | 0,46 | В зоне подтопления находится средняя школа | 309,4 | Акт обследования от 30.06.09 г. |

Проектное решение

В настоящее время утверждена долгосрочная целевая программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 -2020 годах», имеющая ряд подпрограмм, в том числе:

- «Развитие охотничьего хозяйства Томской области в 2013–2020 годах» (Подпрограмма 1),

- «Развитие водохозяйственного комплекса Томкой области в 2013–2020 годах»,

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса Томской области Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению (природоохранные мероприятия).

В состав мероприятий не вошли мероприятия по защите от затопления населенных  пунктов Вавиловского сельского поселения.

В соответствии с проектным решением по сохранению населенного пункта Подольск в структуре поселения, выполнение специальных инженерных противопаводковых мероприятий в нем не предусматривается.

При необходимости предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение превентивных противопаводковых мероприятий по линии МЧС РФ, в том числе: проведение взрывных работ, распиловка льда, чернение льда, эвакуация населения,

- компенсационные меры (страхование имущества, возмещение понесенного ущерба за повреждение жилых строений в результате затопления / подтопления).

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы ГТС:

- рассмотреть вопрос о принятии бесхозных ГТС на баланс муниципального образования,

- преддекларационное обследование ГТС и разработка деклараций безопасности ГТС (при необходимости),

- подготовка документации для включения действующих сооружений в государственный Российский регистр (при обосновании),

- техническое обеспечение безопасности ГТС,

- осуществление контроля за техническим состоянием ГТС, определение балансодержателя сооружения.

- Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В настоящее время на территории поселения водосточная сеть отсутствует.

Основные принципы  организации  системы дождевой канализации следующие:

- предусматривается раздельная система водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых стоков;

- принцип водоотведения поверхностного стока и очистки его – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации различного типа;

- очистные сооружения  дождевой канализации предусматриваются модульного типа;

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.

Принципиальная схема дождевой канализации в проекте решается с учетом рельефа местности, перспектив развития новой жилой застройки, основных планировочных ограничений.

Проектом предусматривается организация системы дождевой канализации для населенного пункта Вавиловка в составе открытых лотков, очистных сооружений модульного типа (заводской сборки).

По условиям рельефа система водоотведения поверхностного стока предусматривается самотечная с направлением стока на модульные очистные сооружения, расположенные в условно выделенном водосборном бассейне стока.

В проекте предлагаются очистные сооружения модульного типа (закрытые). В соответствии со СП 32. 13330.2012 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений закрытого типа – 20 м.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В состав собственно очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации в д. Вавилока:

- водостоки -  4.6 км (в т.ч. 3.9 км на I очередь),

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт. (выпуск в ручей) - I очередь.

При правильно организованной системе водоотводящих каналов возможно организовать дренирование территории с обеспечением нормы осушения застроенной и вновь осваиваемой территории населенного пункта.

- Мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройство рекреационных зон

Гидрографическая сеть на территории поселения представлена рекой Бакчар и ее притоками.

Берега рек и озер в поселении активно используются для отдыха местного населения. Обустроенных рекреационных зон и пляжей нет.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по организации и обустройству рекреационной зоны рядом с прудом в д. Вавиловка. На основании планировочных решений проектом предложен комплекс инженерных мероприятий по организации и благоустройству данной рекреационной зоны (I очередь):

- благоустройство территории на площади около 1 га (локальная подсыпка под объекты рекреации, создание мелких архитектурных форм, тропиночной сети, организация площадок для стоянок и пр.), в том числе проведение общепланировочных мероприятий, расчистки территории от мусора, растительности;

- организация пляжа на участке около 80 п.м. (0.2 га);

- дноуглубление и расчистка дна от донных отложений участка пруда (80 п.м / 0.6га)

В таблице 4 приводятся ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке и защите  территории населенных пунктов МО «Вавиловское сельское поселение».

Таблица 9.4

Основные объемы работ по инженерной подготовке и защите территории

| Название сельского населенного пункта | Мероприятие | Ед.изм | Объемы работ Всего / в т.ч. I очередь | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Вавиловка | Строительство сети дождевой канализации: - водостоки - очистные сооружения (ЛОС) Благоустройство рекреационных зон - общепланировочные мероприятия - организация пляжа - дноуглубление, расчистка дна | км шт га п.м га | 4.6 / 3.9 1 / 1 1 / 1 80 / 80 0.6 / 0.6 | 2013 - 2035 |
| с. Подольск: | Защита о затопления - превентивные мероприятия по линии МЧС РФ -общее благоустройство территории |  | + / + | 2013 - 2035 |

- 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью проектирования и строительства  населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (ст.14) к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, следующие:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит      осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Анализ состояния окружающей среды в Вавиловском сельском поселении производился на основании данных:

- Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Бакчарского района в 2012 г.»

- Государственного доклада «О состояние окружающей среды Томской области» за 2012 год;

- данных предоставленных администрацией Бакчарского района.

Анализ доступной информации выявил основные экологические проблемы Вавиловского сельского  поселения:

  - загрязнение поверхностных и подземных вод, в частности неочищенными канализационными (отсутствуют очистные сооружения) и загрязненными ливневыми стоками (отсутствует ливневая канализация);

  - загрязнение территории отходами (бытовыми и производственными).

- 10.1. Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории Бакчарского района не проводятся. Отсутствуют как стационарные посты контроля за атмосферным воздухом, так и периодические исследования качества атмосферного воздуха.

Основными стационарными источниками атмосферного загрязнения в Вавиловском поселении являются отопительные котельные, производственные объекты животноводства, свалки ТБО.

В 2011 году стационарными источниками в поселении выброшено в атмосферу 0,044 тыс.тонн загрязняющих веществ.

Источником неорганизованных выбросов в атмосферу является автотранспорт. С выхлопными газами транспорта в атмосферный воздух поступает значительное количество оксидов углерода, оксидов азота, летучих органических соединений,  соединений свинца и другие. Отработавшие газы автотранспорта представляют особую опасность при длительном воздействии на организм человека, так как в них присутствуют канцерогенные соединения.

Проектные предложения

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

  - озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта,

- полив и уборка основных улиц в населенных пунктах в период засушливой погоды.

10.2. Воздействие физических факторов

Радиационная обстановка

На территории Вавиловского сельского поселения отсутствуют объекты атомной промышленности и энергетики. В 2013 году радиационная обстановка на территории района по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и оставалась удовлетворительной и стабильной.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории  Бакчарского района с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Шумовое воздействие

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения среды населенных пунктов, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.

Основными источниками шума и вибрации в населенных пунктах Вавиловского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Проектные решения

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- реконструкция улиц и дорог;

- озеленение примагистральных территорий шумопоглощающими породами.

- 10.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время предприятия и объекты на территории Вавиловского сельского поселения не имеют разработанных и утвержденных проектов СЗЗ.

В таблице представлены размеры  СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10.1

Размеры нормативных санитарно-защитных зон (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Наименование предприятия (объекта) | Размер СЗЗ, м | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Свалка ТБО | 1000 | Закрытие и рекультивация |
| Скотомогильник | 1000 | Закрытие. Организация нового скотомогильника |
| Животноводческий комплекс у д.Вавиловка | 300 | Разработка проекта с обоснованием сокращения размера СЗЗ в сторону рекреационной зоны |
| Лесопильное производство | 100 | Размещение в производственной зоне |
| Мастерские по ремонту автотранспорта | 100 | Размещение в производственной зоне |
| Кладбище | 50 | - |
| Хозяйства с содержанием животных (до 50 голов) | 50 | Обеспечение необходимых размеров СЗЗ |
| Цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения; молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки | 50 | Обеспечение необходимых размеров СЗЗ |
| Очистные сооружения канализации (проектируемые) | 150 | Проектирование и строительство с соблюдением размера СЗЗ |
| Канализационная насосная станция (проектируемая) | 15 |  |
| Площадки временного хранения ТБО (проектируемые) | 100 | Размещение с соблюдением размера СЗЗ |
| Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (проектируемые) | 20 |  |

В настоящее время в границах СЗЗ от скотомогильника и свалок ТБО находится жилая застройка и водный объект, предназначающийся для организации рекреационной зоны.

Кроме того, на территорию Вавиловского сельского поселения распространяется СЗЗ от свалки, расположенной в Бакчарском сельском поселении севернее автодороги Бакчар-Подгорное в районе автоподъезда к д.Вавиловка (кадастровый участок 70:03:0100032:4   категория -земли промышленности,  под иными объектами специального назначения, для складирования отходов).

Проектные решения

Размещение объектов I-II классов опасности в Вавиловском сельском поселении не планируется.

Для новых предприятий и объектов, а также объектам теплоэнергетики (котельные) необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации.

Для животноводческого комплекса в д.Вавиловка, в непосредственной близости от которого располагается рекреационная зона, необходимо установить и сократить СЗЗ (разработать проект обоснования сокращения размера СЗЗ в сторону населенного пункта).

Свалки ТБО предлагается закрыть и рекультивировать. Отходы планируется вывозить на полигон ТБО в с.Бакчар. В д.Сухое, отдаленном от полигона ТБО, предлагается организация. мусороперегрузочной станции с площадкой временного хранения ТБО с СЗЗ – 100 м.

Скотомогильник предлагается закрыть и законсервировать.

Проектом предлагается организовать новый скотомогильник северо-восточнее промзоны д.Вавиловка на землях сельскохозяйственного назначения с соблюдением требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469).

- 10.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

В Вавиловском сельском поселении поверхностные источники для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. Водоснабжение населения осуществляется только за счет подземных источников.

Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных и антропогенных факторов. Влияние природных факторов, прежде всего, связано с поступлением органических и биогенных веществ с заболоченных территорий. Некоторые вещества естественного природного происхождения, наблюдаемые в речных и подземных водах в количествах, многократно превышающих ПДК, поступают в водные объекты преимущественно вследствие действия болотных факторов. Основным фактором повышенной миграции железа является высокая обводненность территории и наличие в водах большого количества органических кислот, образующих с железом водорастворимые соединения.

Антропогенный фактор – связан с хозяйственной деятельностью человека. Поверхностные воды загрязняются неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами и производственными стоками, поверхностным стоком с водосборных площадей, на которых расположены урбанизированные территории. Также качество воды в водных объектах  зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). Источником загрязнения водных объектов являются несанкционированные и санкционированные свалки ТБО.

В населенных пунктах отсутствуют централизованные системы водоотведения, а также канализационные очистные сооружения. Отвод стоков осуществляется в выгребные ямы.

В населенных пунктах отсутствует также система ливневой канализации и очистка поверхностного стока.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Водным кодексом РФ для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). Ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

В соответствии с Водным кодексом  для реки Галка установлена ВОЗ 200 м, для остальных рек и озер –  50 м.

В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Регламент использования ВОЗ и ПЗП установлен Федеральным Законом «Водный кодекс РФ».

Таблица 10.2

Водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП)

| № п/п | Название водотока | Длина водотока, км | ВОЗ | ПЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бакчар | 348 | 200 | 50 |
| 2 | Галка | 145 | 200 | 50 |
| 3 | Тикзо | 24 | 100 | 50 |
| 4 | Ручей, в т.ч. | менее 10 км | 50 | 50 |
|  | пруд у д.Вавиловка |  | 50 | 50 |

В водоохранной зоне запрещается (ст.65 Водного кодекса РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектные  решения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях (централизованных или автономных):

- организация централизованных систем водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений в д. Вавиловка;

- жидкие отходы (стоки) из д.Сухое и с.Подольск предлагается вывозить  на очистные сооружения в д.Вавиловка;

- организация системы ливневой канализации с очисткой поверхностного стока;

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

Подземные воды

Подземные воды используются в в Вавиловском сельском поселении в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Опасность загрязнения подземных вод представляют места складирования отходов производства и потребления, конструкция которых не препятствует проникновению фильтрата, несанкционированные свалки.

Эксплуатация скважин ведется без должного контроля и мониторинга их состояния. Скважины требуют ремонта или обновления.

Проектные  решения

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- развитие системы водоотведения жилого фонда в населенных пунктах с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- рекультивация объектов складирования отходов производства и потребления, эксплуатация которых не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам (конструкция полигонов и свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву и как следствие в подземные воды);

- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным  режимом и качеством подземных вод;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и их обустройство;

- соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами.

- 10.5. Охрана почв

Почвенный покров – один из приоритетных ресурсов подвергается локальному воздействию деградационных процессов. Среди них наиболее распространенными являются водная эрозия, дегумификация, переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами.

Загрязнение почв в немалой степени связано с нерешенной проблемой обращения с отходами. Эксплуатация санкционированных свалок идет с нарушением санитарных правил и норм, конструкция свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву. Периодически на территории района возникают несанкционированные свалки.

Источниками загрязнения почвы также являются:

- отсутствие в населенных пунктах централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с последующей очисткой стоков. Стоки поступают в выгреба;

- стационарные и передвижные источники выброса. Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, со временем оседают на почвенный покров данной территории.

Биологическим источником воздействия на почву являются скотомогильники. Согласно данным предоставленным Управлением ветеринарии Томской области на территории Вавиловского сельского поселения находится один скотомогильник. По сведениям Ветеринарно-санитарной карточки № 49-03-01 сибиреязвенных захоронений в нем не производилось.

Таблица 10.3

Характеристика скотомогильника

| Населенный пункт | Собственник | Наличие ветеринарно-санитарной карточки | Площадь участка (м2) | Расстояние (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До населенного пункта | До водоема (пруд) |
| д.Вавиловка | КФХ Устинова Н.Р. | есть | 100 | 400 | 300 |

Размер СЗЗ скотомогильника составляет 1000 м. В границы СЗЗ попадает жилая застройка д.Вавиловка, животноводческая ферма, водоем с рекреационной зоной. Данная ситуация противоречит требованиям действующих санитарных норм (см. выше «Санитарно-защитные зоны»).

Проектом предлагается закрытие и консервация скотомогильника и организация нового на достаточном расстоянии от объектов, зоны от которых нормируются Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469).

Проектные решения

В целях охраны и рационального использования почв необходимо:

- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

- закрытие существующего скотомогильника, как несоответствующего (по своему расположению) действующим санитарным нормам;

- мониторинг за состоянием законсервированного скотомогильника;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация санкционированных свалок ТБО, эксплуатация которых не соответствует санитарным правилам и нормам;

- своевременная санитарная очистка территории населенных пунктов;

- организация и очистка поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- проведение комплекса мелиоративных и противоэрозионных работ на землях населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда;

- улучшение технического уровня мелиоративных систем.

- 10.6. Отходы производства и потребления

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения.

В населенных пунктах Вавиловского сельского поселения удаление отходов производится самовывозом от населения и предприятий, принадлежащих частным предпринимателям, и транспортом сельских администраций (по найму) от муниципальных учреждений (образовательные, культурные, административные, ФАП и другие).

Таблица 10.4

Характеристика объектов размещения отходов

| № | Населенный пункт | Площадь объекта, га | Год начала эксплуатации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Вавиловка | 1,0 | 1996 |
| 2 | д.Сухое | 0,5 | 1996 |
| 3 | с.Подольск | 0,5 | 2006 |

Все свалки оканавлены, обвалованы, имеются подъездные пути, аншлаги.

Объекты размещения отходов не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин.

Свалки ТБО в поселении занимают земельные участки, юридически не оформленные и не поставленные на кадастровый учет.

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района  (ст.15 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»).  В связи с этим предложения по данным вопросам разрабатывались в Схеме территориального планирования (СТП) Бакчарского муниципального района (2011 г.).

Настоящим проектом генерального плана Вавиловского сельского поселения учитываются решения СТП Бакчарского района.

Проектные решения

Проектом СТП Бакчарского района предложено:

- разработать и утвердить Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Бакчарского района;

- расширение полигона ТБО с.Бакчар и строительство на первую очередь нового полигона ТБО в окрестности с.Парбиг.

Настоящим проектом генерального плана на проектный период предлагается вывоз ТБО от населения Вавиловского сельского поселения осуществлять на полигон ТБО с.Бакчар, расширение которого предусмотрено СТП Бакчарского района.

Свалки ТБО в д.Вавиловка,  д.Сухое и с.Подольск предлагается закрыть и рекультивировать.

В целях улучшения экологической обстановки  и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Для рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнить следующие  работы общеорганизационного характера:

- разработать и утвердить Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Вавиловского сельского поселения, где намечаются мероприятия, определяется их очередность, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления отходов, рассчитывается необходимое количество контейнеров и уборочных машин, определяется целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств;

- разработать систему контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

Для рационального обращения с отходами в поселении в первую очередь необходимо:

- организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам.

- организация сбора и вывоза отходов от населения из населенных пунктов поселения на полигон ТБО с.Бакчар;

- организация сбора и вывоза ТБО с территории зоны отдыха возле д.Вавиловка;

- приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО.

- для утилизации биологических отходов использовать скотомогильник, который предлагается организовать севернее д.Вавиловка с соблюдением нормативного размера СЗЗ 1000 м;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие;

- при наличии коммерческих предложений рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора - путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.).

Таблица 10.5

Прогнозное количество ТБО от населения Вавиловского сельского поселения

| Населенные пункты | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| д.Вавиловка | 650 | 195 |
| д.Сухое | 80 | 24 |
| с.Подольск | 20 | 6 |
| Всего по поселению | 750 | 225 |

Расчет количества образующихся  в год ТБО произведен по норме 300 кг на человека в год с учетом общественных зданий (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Предприятия должны обеспечить вывоз своих отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе.

Предприятия и хозяйства с содержанием скота и птицы должны предусматривать меры по обработке навоза в целях использования его в сельскохозяйственном производстве.

- 11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Настоящим проектом генерального плана предлагается установить границы населенных пунктов поселения: д.Вавиловка, д.Сухое, с.Подольск с учетом планируемого социально-экономического развития поселения.

Деревня Вавиловка

Границы населенного пункта предлагается установить относительно границ кадастрового квартала 70:03:0100005 (96,86 га), категория земель в границах которого, согласно кадастровой карте, определена как «земли населенных пунктов».

Кроме этого, в границы населенного пункта д.Вавиловка предлагается включить участок земель для организации водозабора в северо-западной части. На данном участке в настоящее время расположена водозаборная скважина. Категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения».

Проектом  предлагается на проектный  период небольшое территориальное развитие населенного пункта в юго-восточном направлении и в северном направлении,  где образуются новые микрорайоны индивидуальной жилой застройки.

В целях расширения площади жилой застройки к населенному пункту предлагается присоединить участки земель сельскохозяйственного назначения, примыкающие к границам указанного кадастрового квартала.

Таблица 11.1

Характеристика участков, предлагаемых к включению в границы населенного пункта д.Вавиловка

| Номер участка на чертеже | Характеристика участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория земель | Расположение | Площадь га | Использование по генплану |
| 1 | сельскохозяйст- венного назначения | С | 1,3 | размещение водозабора |
| 2 | сельскохозяйст- венного назначения | СВ | 4,6 | проектируемая жилая застройка |
| 3 | сельскохозяйст- венного назначения | В | 0,9 | проектируемая жилая застройка |
| 4 | сельскохозяйст- венного назначения | ЮВ | 2,6 | проектируемая жилая застройка |
|  | Всего |  | 9,4 |  |

Таким образом, граница населенного пункта д.Вавиловка будет совпадать с границей кадастрового квартала 70:03:0100005 с присоединением к нему четырех участков земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь д.Вавиловка составит 106,26 га.

Деревня Сухое

Границы населенного пункта предлагается установить относительно границ кадастрового квартала 70:03:0100023 (51,8 га), категория земель в границах которого, согласно кадастровой карте, определена как «земли населенных пунктов».

На проектный  период территориальное развитие населенного пункта не предусматривается.

Проектные решения предполагают оптимизацию использования земель путем планировочной организации территории с использованием внутренних резервов.

Село Подольск

Границы населенного пункта предлагается установить относительно границ кадастрового квартала 70:03:0100017 (94,04 га), категория земель в границах которого, согласно кадастровой карте, определена как «земли населенных пунктов».

Поскольку Схемой территориального планирования Томской области населенный пункт Подольск отнесен к неперспективным малочисленным населенным пунктам, для которых характерна значительная устойчивая убыль населения и на расчетный срок прогнозируется полное обезлюдивание,  территориальное развитие населенного пункта не предусматривается.

Территория населенного пункта в границах кадастрового квартала сохраняется как земли населенного пункта без планирования нового жилищного строительства,  дополнительных объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры (письмо Администрации Вавиловского сельского поселения № 182 от 14.06.2013 г.).

- 12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций  ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в проекте Генерального плана Вавиловского сельского поселения разработан по заданию администрации муниципального образования на основе сведений, выданных отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования и Главным управлением МЧС России по Томской области. Задача раздела- выявление характерных для территории городского поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление карто-схемы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с целью обеспечения рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

При подготовке раздела использованы следующие нормативные и методические материалы:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ;

- «О безопасности гидротехнических сооружений» от 23.07.1997 №117-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.1996г «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства РФ № 420 от 03.05.1994г «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

- Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.1996г «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Серия ГОСТ Р 22. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировки и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 115.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий);

- СП 14.13330.2011  (актуализированная редакция СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»);

- Атлас Рисков природного, техногенного, биолого-социального  характера на территории Томской области. Томск 2008 г.

- НПБ 101 – 95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

- Сведения Главного управления МЧС России по Томской области.

12.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Источником возможной чрезвычайной ситуации природного характера является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности вызывают поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обусловлен географическим и климатическим расположением территории Вавиловского сельского поселения, а также интенсивностью проявлений геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений и процессов. Краткий анализ территории городского поселения по отношению к проявлению опасных геофизических, геологических, метеорологических, гелиокосмических, гидрологических процессов и явлений приведен ниже.

Таблица 12.1.

| Опасные геофизические явления (эндогенные) |  |
| --- | --- |
| Землетрясения | В соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» и картами А, В и С общесейсмического районирования (ОСР-97РАН) в населённых пунктах Вавиловского сельского поселения возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64: по карте А - 6 баллов, по карте В – 6 баллов, по карте С – 7 баллов. Вероятность гибели человека в год (величина индивидуального сейсмического риска) на территории поселения составляет 0,5 – 1 •10-5 год-1. Данный природный процесс согласно СП 115.13330.2012 (СНиП 22-01-95) относится к умеренно опасным. |
| Извержения вулканов | Вулканичекая деятельность, а также возможность проявления последствий вулканической деятельности на территории поселения отсутствует. |
| Опасные геологические (экзогенные) и гидрогеологические процессы |  |
| Оползни | Нет сведений. |
| Сели | Отсутствуют. |
| Обвалы, осыпи | Отсутствуют. |
| Склоновый смыв | Нет сведений. |
| Лавины | Лавинная опасность отсутствует. |
| Суффозия | Отсутствует. |
| Просадка лессовых пород | Нет сведений. |
| Карстовая просадка (провал) земной поверхности | Отсутствует. |
| Абразия, термоабразия, эрозия | Нет сведений |
| Переработка берегов водохранилищ | Отсутствует. |
| Курумы | Отсутствуют. |
| Повышение уровня грунтовых вод | Нет сведений. |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |
| Бури | Не наблюдаются. |
| Ураганы, шквалы, в том числе в зимний период со снегопереносом (метели) | Отмечаются ураганные ветры со скоростью ветра до 15 м/с и более. Зона распространения вероятной чрезвычайной ситуации - вся территория Вавиловского сельского поселения. Среднегодовая скорость ветра – 3,5 м/с; максимально возможная скорость ветра может достигать величины более 30 м/сек. |
| Смерчи, торнадо, вертикальные вихри | Нет сведений. |
| Крупный град | Возможно проявление. Диаметр градин 10 мм и более 1 раз в 50 лет. |
| Сильный дождь (ливень) | Возможно проявление с количеством осадков 20 мм и более за 12 часов и мене. |
| Сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз | Характерны проявления сильного снегопада, гололёдных явлений и сильного мороза. |
| Сильная жара | Возможно проявление с температурой воздуха более плюс 30 градусов Цельсия в течение 5 и более суток. |
| Сильный туман | Нет сведений. |
| Засуха, суховей и пыльные бури | Нет сведений. |
| Гелиокосмические явления |  |
| Падение небесных тел | Нет сведений. |
| Магнитные вариации | Нет сведений. |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |
| Цунами | Возможность проявления опасных последствий отсутствует. |
| Высокие уровни воды (наводнения, половодье, дождевые паводки, ветровые нагоны) | В период прохождения весеннего половодья может быть подтоплено с. Подольск. |
| Низкие уровни вод | Нет сведений. |
| Ранний ледостав, заторы, зажоры | Нет сведений. |
| Природные пожары |  |
| Лесные пожары | В пожароопасный сезон (май-август) лесные массивы подвержены возгораниям. Лесорастительные условия и метеорологические факторы способствуют развитию в лесах преимущественно низовых пожаров. Наибольший пик горимости приходится на июнь; май и август являются месяцами средней горимости, а в октябре пожары практически прекращаются на всей площади лесов, находящихся на территории поселения. |
| Пожары степных и хлебных массивов | Отсутствуют. |
| Торфяные пожары | Нет сведений. |
| Подземные пожары горючих ископаемых | Нет сведений. |

Характеристики опасных природных процессов и явлений, неохваченных приведённым выше перечнем, но опасное проявление которых возможно на территории Вавиловского сельского поселения, должны быть уточнены в рамках дополнительных исследований специализированными организациями.

12.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера, которые могут оказать опасное воздействие на расположенные на территории Вавиловского сельского поселения объекты, являются:

- аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод);

- транспортные аварии (катастрофы);

Аварии на радиационно-опасных объектах

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ)

Радиационно-опасные объекты на территории муниципального образования не размещены.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ

Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении).

На территории сельского поселения объекты экономики, аварии на которых могут привести к химическому заражению местности, поражению населения и развитию чрезвычайной ситуации не расположены

Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ

Аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ на территории сельского поселения не прогнозируются.

Образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии

В рамках данного проекта анализ возможности проявления синергетических процессов, в том числе и возможных образований смертельных концентраций АХОВ в процессе химических реакций в результате аварийных ситуаций не проводился; данный анализ должен быть произведен в отдельной работе специализированными Институтами в области проблем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Но, отсутствие на территории сельского поселения крупных промышленных производств создаёт предпосылки к отсутствию возможности проявления данных синергетических процессов.

Аварии с боевыми отравляющими веществами

Нет сведений о наличии на территории муниципального образования боевых отравляющих веществ или о возможном влиянии на территорию муниципального образования боевых отравляющих веществ.

Гидродинамические аварии

Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений

Гидротехнические сооружения, несущие угрозу катастрофического затопления, на территории сельского поселения не расположены.

Пожары и взрывы (с возможным последующим горением)

Пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ. Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов

Объекты добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ на территории поселения отсутствуют.

Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения

Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения возможны на всех объектах жилфонда сельского поселения. Наибольшая их вероятность ожидается в осенне- змний период, вследствие более частого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, теплогенерирующих установок и бытовых электроприборов.

Обнаружение, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов). Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов

Сведений о возможном размещении взрывоопасных предметов в границах сельского поселения - нет.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей

К нарушению жизнедеятельности проживающего на территории сельского поселения населения могут привести аварии на системах: электроснабжения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Наибольший ущерб могут принести аварии на системе электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Кроме того, элементы повреждённых систем жизнеобеспечения представляют потенциальную опасность поражения населения: электрическим током при обрыве ЛЭП и создании зоны поражения шаговым напряжением, взрывной волной и тепловым потоком при взрыве установок с природным газом.

Транспортные аварии (катастрофы)

Аварии пассажирских и товарных поездов

На территории сельского поселения железнодорожное сообщение отсутствует.

Аварии (катастрофы) пассажирских и грузовых судов

Нет сведений.

Авиационные катастрофы

Сведений о трассах полётов гражданских и военных воздушных судов над территорией сельского поселения -  нет.

Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автомобильные катастрофы). Аварии при транспортировке взрывопожароопасных и аварийно химически опасных веществ

На территории поселения возможны аварии, связанные с автотранспортом, перевозящим большие группы людей. Сведений о транспортировке взрывопожароопасных и аварийно химически опасных веществ, а также больших групп людей по территории поселения – нет.

Аварии на магистральных нефте,- газо-, продуктопроводах

Северную часть территории сельского поселения рассекает с запада на воток участок отвода магистрального газопровода. При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории поселения может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Выводы по перечню и основным характеристикам факторов риска возникновения ЧС техногенного характера и границам территорий, подверженным данным ЧС:

- чрезвычайными ситуациями техногенного характера, которые могут оказать опасное воздействие на территории Вавиловского сельского поселения и расположенные на ней объекты, являются: пожары (взрывы) на объектах переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, транспортные аварии (катастрофы), аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, аварии с выбросом радиоактивных веществ;

- основными поражающими факторами, воздействие которых возможно на территории поселения, будут: экстремальный нагрев среды, тепловое излучение, высокое напряжение и сила тока, воздушная ударная волна, обломки и осколки, ионизирующее излучение.

12.3. Перечень основных факторов риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Источником биосоциальной чрезвычайной ситуации является особо опасная или широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определённой территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Инфекционные и паразитарные заболевания регистрируются во всех населённых пунктах сельского поселения. По группе капельных инфекций эпидемическую обстановку в сельском поселении можно считать благополучной. Возможна угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям. В случае подтопления населенных пунктов, возможно резкое осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки. Также, для территории поселения характерно заболевание клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

Восприимчивое поголовье сельскохозяйственных животных своевременно вакцинируется.

Фитопатологическая обстановка в районе в целом сложная. На территории поселения возможно распространение колорадского жука. Из хвоегрызущих вредителей леса негативное влияние оказывает рыжий сосновый пилильщик.

- 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время борьбу с пожарами и возгораниями на территории сельского поселения осуществляют пожарные расчёты, базирующиеся в сопредельных муниципальных образованиях. Размещение пожарной частей соответствует 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности».

Согласно Паспорту безопасности территории населенного пункта на территории д.Вавиловка сохраняется малая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

| Статистика техногенных пожаров в жилой зоне |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2 пожар. | 0 пожара. | 0 пожара. | 2 пожаров. | 1 пожара. |

Для обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения используются: естественные и искусственные водоемы, а также система централизованного водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На рассматриваемый в проекте Генерального плана период обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения планируется выполнять:

- системой противопожарного водопровода;

- системой противопожарных водоёмов;

- расчётами пожарных частей, базирующихся в приграничных муниципальных образованиях (ПЧ-2 ГУ «3 ОФПС» с.Бакчар), с учётом замены устаревших пожарных автомобилей и доукомплектования их современной техникой борьбы с пожарами;

- добровольными пожарными формированиями.

Система противопожарного водопровода на проектный период принята объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) приведён в разделе «Водоснабжение».

Система противопожарных водоёмов предусматривает размещение на территории сельского поселения искусственных резервуаров вместимостью 25-60 м3 и противопожарных водоёмов. Водоёмы предлагается оборудовать площадками для установки пожарной техники с возможностью забора воды насосами и подъездом 2-х пожарных автомобилей.

В планировочных решениях Генерального плана произведено необходимое членение территории для организации подъезда пожарной техники к жилым и промышленным объектами, а также объектам общего пользования с соблюдением противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, лесным массивом.

На последующей стадии проектирования (проект планировки, стадии проектной и рабочей документации) необходимо провести оценку размещения пожарных гидрантов и противопожарных водоёмов для исключения «безводных участков».

Перечень общих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности приведён в таблице ниже.

Таблица 13.1

| № пп | Мероприятие | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, направленные на развитие сил и средств ликвидации пожаров | укомплектование пожарных подразделений, обеспечивающих тушение пожаров и возгораний на территории Вавиловского сельского поселения, необходимой техникой борьбы с пожарами; |
|  |  | формирование в с. Подольск, д. Сухое добровольных пожарных дружин и укомплектование их необходимой техникой; |
|  |  | обучение населения мерам пожарной безопасности; |
|  |  | создание на территории поселения источников противопожарного водоснабжения, обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности |
|  | Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности жилой застройки | организация минерализованной противопожарной полосы между лесными массивами и границами застройки населенных пунктов шириной 15 м до границы ИЖС и 50 м до границы с многоэтажной застройкой |
|  |  | обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов или из искусственных противопожарных водоемов |
|  |  | снос ветхих и аварийных зданий |
|  |  | соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности при возведении новых зданий и сооружений (по возможности, применять несгораемые материалы, использовать противопожарные стены) |
|  |  | осуществление своевременной очистки территории в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов; |
|  |  | содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, а также к водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники, а также очищенными от снега и льда в зимнее время |
|  |  | оповещение подразделений пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам |
|  | Мероприятия, направленные на снижение взрыво-, пожароопасности при размещении предприятий в производственных зонах | разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны |
|  |  | контроль соблюдения действующих норм и правил по эксплуатации cкладов ГСМ |
|  |  | применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.) |
|  |  | обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов) |
|  |  | применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений |
|  |  | устройство противопожарных стен |
|  |  | соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности |
|  |  | обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети, создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов |
|  |  | оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками |
|  |  | заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества |
|  |  | обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения |
|  |  | осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок |
|  |  | при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование |
|  |  | создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов |
|  |  | проведение инструктажа по пожарной безопасности |
|  | Мероприятия по защите от лесных пожаров | проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории поселения |
|  |  | контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения |
|  |  | проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования |
|  |  | поддержание в готовности противопожарных формирований |
|  |  | информирование населения о наступлении пожароопасного сезона |
|  |  | постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки |
|  |  | запрещение разведения костров в лесу; при необходимости - выставление контрольных постов на въездах в леса для временное прекращение доступа в лес населения и транспорта |
|  |  | организация в пожароопасный сезон постоянного мониторинга лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания |
|  |  | организация контроля и прогнозирования распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки |
|  |  | своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии чрезвычайной ситуации |
|  |  | организация локализации и ликвидации очагов пожаров |
|  |  | создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря |
|  |  | содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы |
|  |  | осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли |
|  |  | проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения |
|  |  | осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах |

- 14. Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Всего площадь поселения, в том числе: | га | 88080 | 88080 |
|  | Земли населенных пунктов |  | 242,7 | 252,1 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | человек | 737 | 750 |
| 2.3 | Трудовые ресурсы: |  |  |  |
|  | Занятое в поселении население | человек | 117 | 180 |
|  | в % ко всему населению | % | 16% | 24% |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 11,8 | 19,6 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
|  | индивидуальными и 1-2-квартирными жилыми домами | тыс.м2 | 11,8 | 19,6 |
|  |  | % | 100% | 100% |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. | 16 | 26 |
| 3.4 | Новое строительство, всего общей площади индивидуальными жилыми домами | тыс.м2 | - | 8,0 |
|  |  | % |  | 100% |
| 3.5 | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м2/год | 0,1 (за 10 лет) | 0,36 |
| 3.6 | Размещение нового жилищного строительства | га | - | 8 |
| 4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью | мест | 52 | 52 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью | мест | 168 | 168 |
| 4.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 200 | 300 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, Всего в том числе д.Вавиловка В том числе с твердым покрытием всего из них в д.Вавиловка | км км / % | 50,35 10,1 11,72 / 23 9,3 /92 | 61,16 11,69 33,76 / 55 11,69 / 100 |
| 5.2 | Плотность автодорожной сети общего пользования | км/1 тыс. км2 | 0,62 | 0,69 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего по поселению | м3/сут. | 23 | 219 |
|  | д.Вавиловка | м3/сут | 18,8 | 199 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | н/д | 160 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |
| 6.1. | Общее поступление сточных вод по поселению, в т.ч. | м3/сут. | н/д | 142 |
|  | д.Вавиловка | м3/сут | н/д | 129 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего | млн.кВт.ч/г | н/д | 4,15 |
|  | -из них на производственные нужды |  | н/д | 2,81 |
|  | -из них на коммунально-бытовые нужды |  | н/д | 1,15 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч. | н/д | 5533 |
|  | -в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | н/д | 1533 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | энергосистема |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла (всего) | тыс.Гкал/год | н/д | н.д. |
|  | -в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | н/д | 18,6 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | 1,11 | 0,9 |
| 6.4.4 | Протяжённость сетей | км | 0,44 | 0,44 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 13,3 | 15 |
| 6.5.2 | Потребление природного (сетевого) газа | млн.куб.м/г | 0 | 0 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | 0 | 0 |
| 6.5.4 | Потребление сжиженного углеводородного газа на коммунально-бытовые нужды населения | тонн | н/д | 1,8 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | н/д | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 человек | 21,3 | 33,3 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7.1 | Дождевая канализация: |  |  |  |
|  | Строительство водосточных сетей (водостоки, нагорные канавы, сбросные лотки) | км | - | 4,6 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | шт | - | 1 |
| 7.2 | Благоустройство рекреационных зон: |  |  |  |
|  | Общепланировочные мероприятия | га | - | 1 |
|  | Организация пляжа | п.м | - | 80 |
|  | Дноуглубление, расчистка дна | га | - | 0.6 |
| 8. | Обращение с отходами |  |  |  |
| 8.1 | Объем твердых бытовых отходов в год | тонн/год | н/д | 225 |
| 8.2 | Свалки (полигоны) ТБО | ед. | 3 | - |

- П Р И Л О Ж Е Н И Я

К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

 согласно Паспорта МО «Вавиловское сельское поселение» на 2013 год

 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, МДС 13-5-2000

 Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01 – 89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. №1063-р.

По обмеру чертежа

Согласно Постановлению администрации Томской области от 10 ноября 2010 года № 221 а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области» (в редакции, введенной в действие Постановлением администрации Томской области от 02 ноября 2012 года № 442 а.

По обмеру чертежа

Количественная характеристика нагрузки должна быть откорректирована на дальнейших стадиях проектирования по данным проектирующих организаций.

Схемой территориального планирования Томской области населенный пункт Подольск отнесен к неперспективным малочисленным населенным пунктам, для которых характерна значительная устойчивая убыль населения и на расчетный срок прогнозируется полное обезлюдивание. В связи с этим  территориальное и социально-экономическое  развитие населенного пункта проектом не предусматривается.

СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.