НЕСЕКРЕТНО

Инв.№ 5497 .НС

Экз…№……………

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Вавиловское сельское поселение»

Бакчарского района Томской области

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор  							        Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						        Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						        Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							        Енина О.С.

Ведущий архитектор проекта						        Новинькова Н.Н.

Главный инженер проекта							        Егорова Г.Л.

Санкт-Петербург

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

состав проектных материалов	3

1. ОБщие положения	5

2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения	7

2.1 Социальная инфраструктура	7

2.2 Жилищный фонд	8

2.4 Транспортная инфраструктура	9

2.5. Водоснабжение	13

2.6. Водоотведение	13

2.7. Электроснабжение	13

2.8. Теплоснабжение	14

2.9. Газоснабжение	14

2.10. Системы связи	14

2.11. Охрана окружающей среды	14

2.12. Инженерная подготовка территории	17

2.13. Зеленые насаждения общего пользования	17

3. параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	18

4. Предложения по установлению границ населенных пунктов	20

# состав проектных материалов

|  |  | Наименование | гриф | Инв.№ | масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании |  | НС | 5497 | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение социальная инфраструктура, автомобильные дороги местного значения) |  |  |  |  |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  | НС |  | б/м |
|  | Карта функционального зонирования поселения |  | НС |  | б/м |
|  | Карта функционального зонирования населенных пунктов лист 1 д. Вавиловка лист 2 д. Сухое лист 3 – с.Подольск |  | НС |  | б/м |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов лист 1 - электро-, тепло-, газоснабжение, связь лист 2 - водоснабжение населения, водоотведение лист 3 - автомобильные дороги местного значения |  | НС |  | б/м |
|  | CD диск |  | НС | 2515-к |  |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию |  | ДСП | 5498 | - |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |  |
|  | Карта использования территории поселения. Карта ограничений |  | ДСП | 11410 | 1:25 000 |
|  | Карта расположения объектов местного значения поселения. Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий |  | ДСП | 11411 | 1:25 000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера |  | ДСП | 11412 | 1:25 000 |
| - . | Карта фрагментов границ и зон населенных пунктов лист 1 д. Вавиловка, лист 2 д. Сухое, лист 3 с. Подольск |  | ДСП | 11413 | 1:2000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов лист 1 - электро-, тепло-, газоснабжение, связь лист 2 - водоснабжение населения, водоотведение лист 3 - автомобильные дороги местного значения |  | ДСП | 11414 | 1:2000 |
| - 1 | CD диск |  | ДСП | 2516-к | - |
| Правила землепользования и застройки |  |  |  |  |  |
|  | Правила землепользования и застройки |  | НС | 5499 | - |
|  | Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями использования территории. |  | НС |  | б/м |
|  | CD диск |  | НС | 2517-к | - |

# 1. ОБщие положения

- Правовыми основами разработки Генерального плана МО «Вавиловское сельское поселение» является Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.04.2011 N 69-ФЗ).

- Подготовка Генерального плана МО «Вавиловское сельское поселение» осуществлена на основании Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегии развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития МО «Бакчарский район» Томской области до 2012 года, Программы социально-экономического развития Вавиловского сельского поселения до 2012 года, иных стратегических документов, документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Томской области, Бакчарского района и поселения.

- Подготовка Генерального плана МО «Вавиловское сельское поселение» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Томской области и проекте Схемы территориального планирования Бакчарского муниципального района.

- Расчетный срок генерального плана – 2035 год.

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

- Задача Генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Общие сведения о поселении: Генеральный план МО «Вавиловское сельское поселение»  реализуется в границах установленных Законом Томской области  от 10.09.2004 № 205-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района»

Расположено поселение в северо-восточной части Бакчарского района по обе стороны реки Бакчар ниже устья реки Галка и по левому берегу реки Галка.

В МО «Вавиловское сельское поселение» входят 3 сельских населенных пункта: д. Вавиловка, д.Сухое, с.Подольск. Административный центр поселения – д.Вавиловка.

Общая площадь поселения в административных границах – 88080 га (3,5% от площади Бакчарского района), численность населения – 737 чел. на 01.01.2013г.(5,7%).

- Социально-экономический потенциал территории: В генеральном плане перспективное развитие экономики МО «Вавиловское сельское поселение»  основано на традиционном для него виде деятельности – сельском хозяйстве.

Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территории поселения. В сфере малого предпринимательства наиболее перспективно развитие следующих направлений:

- сельское хозяйство,

- производство продуктов питания, строительных материалов,

- отрасли потребительского рынка, в том числе развитие ярмарочной и приемно-закупочной деятельности,

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

- социальные услуги,

- ремонт и техническое обслуживание автотранспорта

- Прогнозная численность населения: Социально-экономические перспективы развития Вавиловского поселения и активная демографическая политика  скажется на улучшении процессов естественного и механического движения населения, численность населения прогнозируется на уровне 700 человек к 2020 году и 750 человек к 2035 году.

- Учет федеральных и региональных интересов

Транспортная инфраструктура

В части развития автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проектом приняты за основу мероприятия, заложенные в Схеме территориального планирования Томской области, Схеме территориального планирования Бакчарского муниципального района, Областной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» в части, касающейся МО «Вавиловское сельское поселение».

Согласно перечисленным документам на территории муниципального образования «Вавиловское сельское поселение» на расчетный срок предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги Бакчар – Чажемто общей протяженностью 120 км. Протяженность  нового участка дороги на территории муниципального образования «Вавиловское сельское поселение» составит 7,7 км.

- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д.Вавиловка. Генеральным планом рекомендуется устройство твердого покрытия на автомобильной дороге подъезд к с.Подольск на участке Вавиловка – Сухое.

Электроснабжение

В проектный период на территории поселения возможно осуществление строительства объекта регионального значения - линии сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Томская – Парабель».

В соответствии с «Энергетической стратегией Томской области на период до 2020 года» (утверждена Постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 № 1008), проектом «Схемы территориального планирования Томской области» (Утверждена Постановлением Администрации Томской области № 204а от 08.07.2011 г.) и проектом «Схемы территориального планирования Бакчарского района» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2012 г) на территории Вавиловского сельского поселения возможно размещение участка ВЛ 500 кВ «Бакчарская - Парабель» (при строительстве Бакчарской ГРЭС).

# 2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта (все объекты планируются к 2020 году) | характеристика | местоположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | спортивный зал спортивные площадки | 100 м2 | д. Вавиловка | зона рекреационного использования: спортивных комплексов и сооружений |
|  |  |  | 100м2 | д. Вавиловка |  |
|  | создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | территория для проведения массовых культурных мероприятия |  | д. Вавиловка | зона рекреационного использования: массового отдыха |
|  | создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | территории для массового отдыха населения |  |  | зона рекреационного использования: массового отдыха |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году – м2/ территории нового жилищного строительства - га) |  | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | индивидуальные жилые дома | д.Вавиловка | 8000 / 7,5 | жилая зона: зона застройки индивидуальной домами усадебного типа |
|  |  |  | д.Сухое | 300/ сущ. |  |

## 2.4 Транспортная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь проектирования |  |  |  |  |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | автомобильная дорога параллельная ул.Таежная (строительство) | основная улица в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,56 км | д.Вавиловка |
|  |  | участок автомобильной дороги в продолжение Переулка № 3 до пересечения с ул.Пролетарская (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | д.Вавиловка |
|  |  | автомобильная дорога – подъезд к кладбищу (строительство) | проезд, ширина проезжей части 2,75-3,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное) освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,10 км | д.Вавиловка |
|  |  | разворотные площадки в конце проезжих частей тупиковых улиц (строительство): ул.Таежная, ул.Садовая, ул.Пролетарская, ул.Новая, ул.Береговая, ул.Лесная | размер разворотной площадки не менее 12 х 12 м | д.Вавиловка |
|  |  | разворотные площадки в конце проезжих частей тупиковых улиц (строительство): ул.Садовая, ул.Центральная | размер разворотной площадки не менее 12 х 12 м | д.Сухое |
|  |  | ул.Центральная (реконструкция и благоустройство) | главная улица, ширина проезжей части не менее 7,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость улицы– 1,0 км | д.Вавиловка |
|  |  | ул.Садовая (реконструкция и благоустройство) | главная улица, ширина проезжей части не менее 7,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость улицы– 0,7 км | д.Сухое |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство): - ул.Таежная; - ул.Садовая; - ул.Пролетарская; - ул.Новая; - ул.Береговая | основные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, общая протяжённость улиц– 4,1 км | д.Вавиловка |
|  |  | ул.Центральная, Переулок №1 (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна - усовершенствованное (асфальтобетонное). общая протяженность дорог – 2,6 км | д.Вавиловка |
|  |  | ул.Садовая, ул.Таежная, ул.Центральная (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (гравийное), общая протяженность дорог – 2,2 км | д.Сухое |
|  |  | автостоянки (организация) | - на ул.Центральная вблизи клуба; - вблизи кладбища; - вблизи рекреационной зоны. | д.Вавиловка |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | размещение остановочных пунктов: - на ул.Центральная в д.Вавиловка; - на автомобильной дороге Подъезд к с.Подольск в с.Подольск. Остановочных пунктов должны быть оборудованы в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») |  |
| Расчётный срок проектирования |  |  |  |  |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | участок автомобильной дороги в продолжение ул. Пролетарская до пересечения с Переулком № 4 (строительство) | основная улица в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,09 км | д.Вавиловка |
|  |  | участок автомобильной дороги в продолжение Переулка № 4 до пересечения с ул.Береговая (строительство) | второстепенная улица в жилой застройке, ширина про-езжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,32 км | д.Вавиловка |
|  |  | участок автомобильной дороги в продолжение ул.Береговая до пересечения с Переулком № 4 (строительство) | основная улица в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,26 км | д.Вавиловка |
|  |  | участок автомобильной дороги в продолжение ул. Новая до пересечения с Переулком № 4 (строительство) | основная улица в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,10 км | д.Вавиловка |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция): - ул.Лесная; - Переулок № 2; - Переулок № 3; - Переулок № 4. | второстепенные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, общая протяжённость улиц– 3,4 км | д.Вавиловка |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство): - ул.Таежная - ул.Центральная | основные улицы в жилой застройке, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, общая протяжённость улиц– 1,5 км | д.Сухое |
|  |  | улично-дорожная сеть – второстепенные улицы в жилой застройке | устройство тротуаров, освещения, озеленения, общая протяженность благоустраиваемых улиц – 5,7 км | д.Вавиловка д.Сухое |
|  |  | Переулок № 4 (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (гравийное) | д.Вавиловка |
|  |  | улично-дорожная сеть (устройство твердого покрытия дорожного полотна) | твердое покрытие дорожного полотна (гравийное) | д.Сухое |

## 2.5. Водоснабжение

Основные мероприятия по водоснабжению

| № п/п | Содержание | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Вавиловского сельского поселения | 2011 – 2020 |
| 2 | Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новой водозаборной скважины (д.Вавиловка) | 2011 – 2035 |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни в д.Вавиловка (в северной части) с внедрением новой технологии подачи воды (безбашенная установка). | 2011 – 2035 |
| 4 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. | 2011 – 2035 |
| 5 | Реконструкция (ремонт) водонапорной башни в д.Сухое | 2011 – 2020 |
| 6 | Строительство современных станций водоподготовки в д.Вавиловка и в д.Сухое | 2011 – 2020 |
| 7 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены. | 2011 – 2035 |
| 8 | Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. | 2011 – 2035 |

## 2.6. Водоотведение

Основные мероприятия по водоотведению

| № п/п | Содержание | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений в д.Вавиловка мощностью 0,2 тыс.м3/сут. | 2011 – 2020 |
| 2 | Организация сливного пункта на очистных сооружениях в д.Вавиловка | 2011 – 2020 |
| 3 | Организация централизованной системы водоотведения в д.Вавиловка | 2011 - 2030 |
| 4 | Организация вывоза сточных вод д.Сухое, с.Подольск на очистные сооружения д.Вавиловка | 2011 - 2020 |

## 2.7. Электроснабжение

Организация электроснабжения населения в границах поселения

| Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределение электроэнергии на центры питания объектов, групп объектов | Высоковольтный распределительный электросетевой комплекс напряжением 10 кВ | ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Трассировка ВЛ 10 кВ, а также местоположение ТП 10/0,4 кВ отображены на схеме инженерных сетей генерального плана; Зона инженерной инфраструктуры |

## 2.8. Теплоснабжение

Новых объектов капитального строительства местного значения в поселении не планируется.

## 2.9. Газоснабжение

Новых объектов капитального строительства местного значения в поселении не планируется.

## 2.10. Системы связи

| Назначение | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение функиональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация сельского поселения | Дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | Увеличение емкости до 283 №№ (период первой очереди) и 323№№ (период расчётного срока). | д. Вавиловка |

## 2.11. Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

  - озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта,

- полив и уборка основных улиц в населенных пунктах в период засушливой погоды.

Мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- реконструкция улиц и дорог;

- озеленение примагистральных территорий шумопоглощающими породами.

Общепланировочные и организационные мероприятиия

Размещение дополнительных объектов I-II классов опасности в Вавиловском сельском поселении не планируется.

Для новых предприятий и объектов, а также объектам теплоэнергетики (котельные) необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации.

Для животноводческого комплекса в д.Вавиловка, в непосредственной близости от которого располагается рекреационная зона, необходимо установить и сократить СЗЗ (разработать проект обоснования сокращения размера СЗЗ в сторону населенного пункта).

Свалки ТБО предлагается закрыть и рекультивировать. Отходы планируется вывозить на полигон ТБО в с.Бакчар. В д.Сухое, отдаленном от полигона ТБО, предлагается организация. мусороперегрузочной станции с площадкой временного хранения ТБО с СЗЗ – 100 м.

Скотомогильник предлагается закрыть и законсервировать.

Проектом предлагается организовать новый скотомогильник северо-восточнее промзоны д.Вавиловка на землях сельскохозяйственного назначения с соблюдением требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469).

Охрана водных ресурсов

Поверхностных вод

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях (централизованных или автономных):

- организация централизованных систем водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений в д. Вавиловка;

- жидкие отходы (стоки) из д.Сухое и с.Подольск предлагается вывозить  на очистные сооружения в д.Вавиловка;

- организация системы ливневой канализации с очисткой поверхностного стока;

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов,

- обустройство зоны отдыха на берегу пруда д.Вавиловка с организацией сбора и вывоза отходов, устройством туалетов.

Подземных вод

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- развитие системы водоотведения жилого фонда в населенных пунктах с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- рекультивация объектов складирования отходов производства и потребления, эксплуатация которых не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам (конструкция полигонов и свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву и как следствие в подземные воды);

- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным  режимом и качеством подземных вод;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и их обустройство;

- соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами.

- соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами;

- обязательная герметизация оголовков каждой скважины.

Мероприятия по обращению с отходами

Прогнозное количество ТБО от населения Вавиловского сельского поселения составит на расчетный срок 225 тонн в год, в том числе: д.Вавиловка – 195 т/год; д.Сухое – 24 т/год; с.Подольск – 6 т/год.

Для рационального обращения с отходами в поселении в первую очередь необходимо провести следующие мероприятия:

- разработать и утвердить Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Вавиловского сельского поселения, где намечаются мероприятия, определяется их очередность, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления отходов, рассчитывается необходимое количество контейнеров и уборочных машин, определяется целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств;

- разработать систему контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

- организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам.

- организация сбора и вывоза отходов от населения из населенных пунктов поселения на полигон ТБО с.Бакчар;

- организация сбора и вывоза ТБО с территории зоны отдыха возле д.Вавиловка;

- приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО.

- для утилизации биологических отходов предлагается организовать новый скотомогильник севернее д.Вавиловка с соблюдением нормативного размера СЗЗ 1000 м;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие;

- при наличии коммерческих предложений рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора - путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.).

Размещение объектов капительного строительства местного значения:

| Объект | Место расположения | Ед.изм | Площадь, м2 | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильник (биотермическая яма) | севернее д.Вавиловка на землях сельскохозяйственного назначения | 1 | 100 | 2013-2020 |

## 2.12. Инженерная подготовка территории

| Название сельского населенного пункта | Мероприятие | Ед.изм | Объемы работ Всего / в т.ч. I очередь | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Вавиловка | Строительство сети дождевой канализации: - водостоки - очистные сооружения (ЛОС) Благоустройство рекреационных зон - общепланировочные мероприятия - организация пляжа - дноуглубление, расчистка дна | км шт га п.м га | 4.6 / 3.9 1 / 1 1 / 1 80 / 80 0.6 / 0.6 | 2013 - 2035 |
| с. Подольск: | Защита о затопления - превентивные мероприятия по линии МЧС РФ -общее благоустройство территории |  | + / + | 2013 - 2035 |

- 2.13. Зеленые насаждения общего пользования

Создание в д.Вавиловка  зеленых насаждений вокруг планируемой площади массовых мероприятий – 0,1 га.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит 1,16 га.

Обеспеченность зелеными насаждениями составит 18 м2/чел.

# 3. параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3.1

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальной жилой застройки |  |  | - индивидуальные жилые дома - д. Вавиловка,д.Сухое |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Делового общественного и коммерческого назначения |  |  | площадь для массовых культурных мероприятий д. Вавиловка |
| 2.2 | Размещения объектов образования |  |  |  |
|  | Размещения объектов здравоохранения и социальной защиты |  | - стационар для пожилых людей и инвалидов – - д. Сухое |  |
| 3 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальных объектов инженерной инфраструктуры |  |  | - скважинный водозабор, водопроводные очистные сооружения - канализационные очистные сооружения - канализационная насосная станция - д. Вавиловка |
| 3.2 | Производственные IV-V класса |  |  |  |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Занятых преимущественно сельскохозяйственными угодьями |  |  |  |
| 4.2 | Объектов сельскохозяйственного производства III-V класса |  |  |  |
| 4.3 | Садово-огородных участков |  |  | садово-огородные участки на месте жилой застройки, выведенной из эксплуатации – с. Подольск |
| 5 | Зона лесохозяйственного использования |  |  |  |
| 5.1 | Леса |  |  |  |
| 5.2 | Защитные леса |  |  |  |
| 6 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 6.1 | Зеленых насаждений общего пользования |  |  | озеленение площади массовых мероприятий д. Вавиловка |
| 6.2 | Открытых спортивных сооружений |  |  |  |
| 6.3 | Зоны массового отдыха |  | - зона массового отдыха населения спортивные площадки, площадки отдыха, пляж - д. Вавиловка |  |
| 6.5 | Зона природного ландшафта в населенных пунктах |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища |  |  |  |
| 7.3 | Скотомогильник |  |  | организация скотомогильника |
| 8 | Зона озеленения специального назначения |  |  | - озеленение санитарно-защитной зоны Объектов сельскохозяйственного производства III-V класса – д.Вавиловка, д. Сухое |

# 4. Предложения по установлению границ населенных пунктов

Настоящим проектом генерального плана предлагается установить границы населенных пунктов поселения: д.Вавиловка, д.Сухое, с.Подольск с учетом планируемого социально-экономического развития поселения.

Деревня Вавиловка

Границы населенного пункта предлагается установить относительно границ кадастрового квартала 70:03:0100005 (96,86 га), категория земель в границах которого, согласно кадастровой карте, определена как «земли населенных пунктов».

Кроме этого, в границы населенного пункта д.Вавиловка предлагается включить участок земель для организации водозабора в северо-западной части. На данном участке в настоящее время расположена водозаборная скважина. Категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения».

Проектом  предлагается на проектный  период небольшое территориальное развитие населенного пункта в юго-восточном направлении и в северном направлении,  где образуются новые микрорайоны индивидуальной жилой застройки.

В целях расширения площади жилой застройки к населенному пункту предлагается присоединить участки земель сельскохозяйственного назначения, примыкающие к границам указанного кадастрового квартала.

Таблица 11.1

Характеристика участков, предлагаемых к включению в границы населенного пункта д.Вавиловка

| Номер участка на чертеже | Характеристика участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория земель | Расположение | Площадь га | Использование по генплану |
| 1 | сельскохозяйственного назначения | С | 1,3 | размещение водозабора |
| 2 |  | СВ | 4,6 | проектируемая жилая застройка |
| 3 |  | В | 0,9 | проектируемая жилая застройка |
| 4 |  | ЮВ | 2,6 | проектируемая жилая застройка |
|  | Всего |  | 9,4 |  |

Таким образом, граница населенного пункта д.Вавиловка будет совпадать с границей кадастрового квартала 70:03:0100005 с присоединением к нему четырех участков земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь д.Вавиловка составит 106,26 га.

Деревня Сухое

Границы населенного пункта предлагается установить относительно границ кадастрового квартала 70:03:0100023 (51,8 га), категория земель в границах которого, согласно кадастровой карте, определена как «земли населенных пунктов».

На проектный  период территориальное развитие населенного пункта не предусматривается.

Проектные решения предполагают оптимизацию использования земель путем планировочной организации территории с использованием внутренних резервов.

Село Подольск

Границы населенного пункта предлагается установить относительно границ кадастрового квартала 70:03:0100017 (94,04 га), категория земель в границах которого, согласно кадастровой карте, определена как «земли населенных пунктов».

Поскольку Схемой территориального планирования Томской области населенный пункт Подольск отнесен к неперспективным малочисленным населенным пунктам, для которых характерна значительная устойчивая убыль населения и на расчетный срок прогнозируется полное обезлюдивание,  территориальное развитие населенного пункта не предусматривается.

Территория населенного пункта в границах кадастрового квартала сохраняется как земли населенного пункта без планирования нового жилищного строительства,  дополнительных объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры (письмо Администрации Вавиловского сельского поселения № 182 от 14.06.2013 г.).

СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.